Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F na odcinku Drzonków - Sucha
1. Zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni

- roboty rozbiórkowe nawierzchni, krawężników 

- roboty ziemne-wykopy, nasypy

- podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

- podbudowę zasadniczą z mieszanek mineralno asfaltowych

- ustawienie krawężników betonowych

- ustawienie obrzeży na ławie betonowej

- ustawienie obrzeży na podsypce piaskowej

- nawierzchnie z kostki betonowej

- umocowanie skarp warstwą humusu

- wykonanie ścieków pochodnikowych

- wykonanie wylotów z kolektorów deszczowych 

- oznakowanie poziome i pionowe

- kanalizacja deszczowa z rur PVC

- przepusty rurowe

- montaż elementów konstrukcji – podwieszeń rurociągów  i kanałów

- wykonanie poręczy dla pieszych

- demontaż istniejących bram na wjazdach i montaż nowych bram stalowych

2. Cel i efekt inwestycji

Celem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku Drzonków – Sucha, o długości ponad 2 km, polegająca na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników. Wykonana zostanie także odwodnienie drogi w celu poprawy i właściwego odbioru wód opadowych z jezdni i chodników.
Przebudowa drogi wpłynie znacząco na polepszenie bezpieczeństwa ruchu kołowego, szczególnie w centrum miejscowości. W związku z budową chodników zwiększy się bezpieczeństwo pieszych.
3. Dane techniczne

Przyjęto następujące parametry techniczne:

- Projektowana droga jest klasy technicznej Z.

- Prędkość projektowa 40km/h, prędkość miarodajna 60 km/h. 

- Obciążenie jak dla ruchu KR2: do  115kN/oś. 

- Szerokość podstawowa proj. jezdni 6,0 m, pasa ruchu 3,0 m.

- Skrajnia pionowa 4,60 m, skrajnia pozioma 0,5 m od krawędzi jezdni. 

- Szerokość chodników od 1,25 do 2,00 m.

4. Stan istniejący

Droga powiatowa nr 1175F w miejscu przebudowy przebiega przez miejscowość Drzonków (ul. Słoneczna) oraz częściowo przez m. Sucha.

Obecnie na terenie planowanej inwestycji droga posiada zmienną szerokość i wykonana jest częściowo z nawierzchni bitumicznej oraz bruku. Jezdnia jest w złym stanie technicznym z licznymi nierównościami. Brak jest kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej w Drzonkowie oraz w Suchej. 

Brak oświetlenia ulicznego w Drzonkowie.

W odcinku przebudowywanej drogi znajduje się kilka drzew przewidzianych do wycinki.
5. Stan projektowany

Projekt obejmuje wykonanie nośnej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej na szerokości podstawowej drogi tj. 6,0m, w szczególności na poszerzeniu i miejscach gdzie obecna konstrukcja jest niewystarczająca. Projektowana szerokość nawierzchni drogi 3,25 - 6,0m, chodnika 1,25m do 2,0m. Projekt porządkuje odwodnienia drogi powiatowej poprzez zastosowanie: odcinków kanalizacji deszczowej, studni chłonnych, rowów przydrożnych oraz wykorzystanie istniejących przepustów. Jednocześnie projektuje się oświetlenie ulicy Słonecznej w Drzonkowie na odcinku od km 0+17 do km 0+972.

Geometria drogi odwzorowuje stan posiadania gruntu i zbudowana jest na 45 wierzchołkach połączonych prostymi i łukami. Parametry łuków szlakowych Rmin=50m, Rmax=2000m. Zaprojektowano korektę geometrii pięciu istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi, oraz przebudowę istniejących zjazdów. Wszystkie wierzchołki trasy posiadają współrzędne geodezyjne w odniesieniu do sporządzonej mapy cyfrowej (współrzędne punktów głównych trasy załączono do Tomu 2 dokumentacji technicznej - branża drogowa). 
Bieżąca inwestycja to przebudowa drogi na odcinku 2,290,00 mb.
6. Odwodnienie

Należy zapoznać się z projektem budowlanym zamiennym w związku ze zmianą sposobu odwodnienia dla odcinka drogi od km 0+580 do km 0+939. Wody opadowe z tego odcinka zgodnie z pierwotnym rozwiązaniem wprowadzano poprzez wpusty deszczowe do zaprojektowanej kanalizacji deszczowej, której wylot umiejscowiony był do rowu w km 1+548. Projektowane zmiany polegają na odstąpieniu od projektowanej kanalizacji deszczowej i wprowadzeniu rozwiązań zamiennych umożliwiających odprowadzenie wód opadowych na odcinku drogi od km 0+580 do km 0+939. Projektowane rozwiązania zamienne umożliwiające odbiór wód opadowych z drogi oparto o zastosowanie studni chłonnych, niecek chłonących oraz o ścieków podchodnikowych.

7. Organizacja ruchu

Wprowadzona zostanie stała organizacja ruchu – nowe oznakowanie.
8. Technologia robót

Warunki przebudowy i odbioru robót zawarte są w specyfikacjach technicznych.

9. Pozostałe ważne informacje

9.1. W roku 2009 wykonano zadanie jak niżej: 
Przebudowa drogi powiatowej nr 1175F w km od 0+260 do 0+500 - ul. Słoneczna oraz włączenia do niej drogi gminnej - ul. Rajtarowa wraz z odwodnieniem na terenie miejscowości Drzonków w związku z powyższym pewien zakres robót - ujętych w projekcie budowlanym - należy pominąć. Szczegóły wykonanego w 2009r. zadania są dostępne u Zamawiającego.
9.2. Kanalizacja sanitarna
W roku bieżącym w okresie sierpień-wrzesień 2010 w ulicy Słonecznej w Drzonkowie wykonywana będzie kanalizacja sanitarna. 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty nawierzchniowe w ulicy Słonecznej od drogi wojewódzkiej do tablicy miejscowości Drzonków dopiero po zakończeniu robót kanalizacyjnych zlecanych przez Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze.
9.3. Harmonogram robót
Wykonawca zobowiązany jest rozpocząć wykonanie przedmiotowej inwestycji od m. Sucha i kierować się z robotami w kierunku Drzonkowa. Związane jest z to z koniecznością wykonania kanalizacji sanitarnej (patrz pkt 9.2 opisu przedmiotu zamówienia). Roboty nawierzchniowe w m. Drzonków (ul. Słoneczna) możliwe będą dopiero po zakończeniu budowy kanalizacji sanitarnej. 

