Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

"Przebudowa dróg powiatowych Nr 1201F, 1204F, 1203F relacji Krężoły-Łęgowo-Klępsk na odcinkach od km 0+0,00 do  km 0+250,00 oraz od km 5+529,00 do km 9+182,95, w zakresie: poszerzenie jezdni, przebudowy nawierzchni, budowy chodników i zjazdów, przebudowy kanalizacji deszczowych oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnych i linii elektroenergetycznych nn 0,4kV kolidujących z projektowaną inwestycją na dz. Nr 334, 94 i 370, położonych w obrębie Krężoły, gm. Sulechów, na dz. Nr 10/1, 184/1, 211, 237, 238, położonych w obrębie Łęgowo, gm. Sulechów oraz  na dz. Nr 309, 305/2, 63/1, 315/1, 131/2, 130, 177/1, 177/1, 177/2, 129, 172, 127/2, 167, 127/1, 126, 314, 125, 164, 123/2, 123/3, 122/1, 120/12, 121, 119, 290, 291, 147, 151/1,118, położonych w obrębie Klępsk, Gm. Sulechów"

1. Projektowana droga jest klasy technicznej L, prędkość projektowa 40km/h. Obciążenie jak dla ruchu KR2 – 115kN/oś. 

2. Konstrukcja jezdni:

-warstwa ścieralna z BA 0/16mm grubości 5cm

- warstwa wiążąca w BA 0/20mm gr 7cm

3. Konstrukcja chodnika:

- betonowa kostka brukowa koloru szarego grubości 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 5cm

4. Konstrukcja jezdni na zjazdach:

- nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego gr 8cm

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31.5 i grubości 15cm

- podsypka cem-piaskowa 1:4 grubości 5cm

5. Roboty drogowe przy przebudowie drogi powiatowej nr 1203F w m. Klępsk w km 8+625 do 9+182,95 polegać będą na poszerzeniu drogi do 6,00m, a planowana długość to 557,95 mb. Zaprojektowano również chodnik o szerokości 1,50m. 

W całej miejscowości projektuje się kanalizację deszczową celem odbioru wód opadowych 
z jezdni. Przy końcu opracowania na istniejącym cieku wodnym w km 9+118 projektuje się przedłużenie istniejącego przepustu betonowego fi 150cm o 2m od strony wylotu. Na długości przepustu należy wymienić istniejące bariery na nowe. Koniec opracowania znajduje się na skrzyżowaniu drogi powiatowej (w km 9+182.95) z drogą wojewódzką nr 304. Niweleta nawiązana jest do krawędzi istniejącej drogi. 

Przy drodze nr 1203F w punkcie km 8+853 znajduje się słup narożny napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Wskutek przebudowy drogi słup znajdzie się 
w krawężniku między jezdnią a chodnikiem. Projektuje się przesunięcie istniejącego słupa narożnego o 2m – na drugą stronę chodnika. Przy drodze nr 1203F w punkcie km 8+147 
w m. Klępsk przy krawężniku projektowanej jezdni na zewnętrznej stronie łuku znajduje się słup przelotowy napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia wraz z lampą oświetlenia drogowego. W celu poprawienia bezpieczeństwa użytkowników drogi projektuje się wstawienie nowego słupa przelotowego wykonanego na żerdzi żelbetowej ŻN-12 z lampą oświetleniową w osi linii po drugiej stronie jezdni w odległości 10 m od istniejącego słupa, który następnie podlega demontażowi. 

W celu usunięcia kolizji sieci telekomunikacyjnej z przebudową drogi zostanie przebudowana sieć i wybudowane nowe linie doziemne po drugiej stronie jezdni jak dotychczasowy układ sieci. Przy każdym słupku kablowym posadowiona zostanie studnia kablowa typu 
SK-1 z pokrywą z wietrznikiem (50x50), w której zostaną wykonane złącza rozgałęźno – równoległe zasilające głowice w słupkach kablowych a stamtąd istniejących abonentów (odtworzenie układu sieci abonenckiej). Przebieg kabli pod drogą i wjazdami na posesje, będzie zabezpieczony rurami SRS 75 na całej długości przebudowy drogi. 
UWAGA: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWIERA 
                      DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BĘDĄDA W POSIADANIU 
                      ZAMAWIAJĄCEGO I STANOWIĄCA ZAŁĄCZNIK DO SIWZ.
PAGE  
2
PZZD-343/08/2009


