                                                                                                Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa nowej kosiarki bijakowej na ramieniu hydraulicznym wysięgnym dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg 
z siedzibą w Sulechowie
Parametry ramiona hydraulicznego i kosiarki
1. 
Fabrycznie nowe (2009) ramię hydrauliczne przystosowane do współpracy z ciągnikiem o masie min. 3500 kg oraz mocy znamionowej min. 100 KM,

2.
Montaż na TUZ (trzypunktowym układzie zawieszenia) z tyłu ciągnika, napęd z WOM traktora, dodatkowe cięgna śrubowe do stabilizacji ramienia na TUZ,

3. 
Wymagane zasięgi pracy ramienia: 

- poziomy zasięg roboczy – nie mniejszy, niż 6,0 lecz nie większy niż 6,5 m,

- pionowy zasięg roboczy – nie mniejszy, niż 7,0 lecz nie większy niż 7,5 m,

- zasięg pracy po skarpie do góry pod kątem 45° – nie mniejszy, niż 5,5 lecz nie większy niż 6,0 m,

- zasięg procy po skarpie w dół pod kątem 45° – nie mniejszy, niż 5,5 lecz nie większy niż 6,0 m,

4.     Obrót ramienia w płaszczyźnie poziomej min. 90°.

5. 
Udokumentowana możliwość instalowania wymiennych głowic roboczych (moc na hydromotorze umożliwiająca prace z różnymi głowicami):

- głowicy do ciecia traw i krzaków,

- głowicy do pogłębiania i pielęgnacji rowów o średnicy min. 60 cm

- głowicy do ścinania poboczy o średnicy min. 70 cm

- frezu do pni o średnicy min 35 cm

6. 
Możliwość płynnego ustawienia pracy głowicy do terenu,

7. 
Niezależny układ hydrauliczny wraz ze zbiornikiem o pojemności min. 200l, chłodnica oleju, podwójny filtr oleju ssący i powrotny,

8. 
Pompa główna do napędu hydrosilnika, pompa dodatkowa do obsługi siłowników

9. 
Sterowanie pracę ramienia z kabiny kierowcy,

10. 
Szerokość robocza koszenia fabrycznie nowej głowicy koszącej min. 1,2 m,

11. 
Obroty na głowicy koszącej 2800 obr./min, prawe i lewe,

12. 
Ilość bijaków na głowicy bijakowej min. 40

13. 
Możliwy obrót głowicy bijakowej w płaszczyźnie pionowej min. 245°

14. 
Moc na hydromotorze głowicy bijakowej min. 54KM

15. 
Zdolność głowicy koszącej do ciecia odrostów i gałęzi do 50 mm,

16.   Ramię musi być wyposażone w światła tylne zamontowane w stalowym zderzaku (zgodnie z prawem o ruchu drogowym),

17.
Waga całego ramienia z głowica bijakową 1100 – 1200 kg,


18.   Termin dostawy 14 dni od podpisania umowy,
19. 
Montaż urządzenia na ciągniku, uruchomienie wszystkich składników ramienia i

wyposażenia oraz szkolenie operatorów,

20. 
Do oferty należy dołączyć oryginalny folder producenta, dokumentujący wszystkie dane techniczne oraz tłumaczenie na język polski. W przypadku, gdy w oryginalnym folderze producenta nie są opisane wszystkie parametry, które wg wymagań Zamawiającego ma spełniać przedmiot zamówienia wymaga się, aby oferent dołączył oświadczenie, z którego będzie wynikać czy kosiarka bijakowa na ramieniu hydraulicznym wysięgnym spełnia czy nie spełnia wszystkie warunki zawarte w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu należy wypełnić załącznik nr 7 do SIWZ.
