Załącznik nr 1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Kod zamówienia według CPV:

 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
I. Przedmiot zamówienia:

Dokumentacja projektowa remontu drogi powiatowej nr 1071F na odcinku Jeleniów- Niwiska o długości 6 km .

II. Ogólne wymagania Zamawiającego:

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń (zgłoszenie). Zadanie obejmuje wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1071 F   na odcinku Jeleniów- Niwiska o długości 6 km.
W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw 
i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych.

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna i skorelowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

III. Ogólna charakterystyka projektowanej inwestycji:

W/w przedsięwzięcie przewiduje opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi powiatowej 
nr 1071 F na odcinku Jeleniów- Niwiska o długości 6 km.
Parametry techniczne drogi przyjąć jak dla klasy drogi „Z” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

 Droga klasy Z ; KR3 

 Droga jedno jezdniowa, dwupasmowa;

 Dopuszczalny nacisk osi pojazdu: 115 kN;

 Prędkość projektowa:

- Vp = 60 km/h

 Szerokość jezdni:

- 6,00 m

Parametry techniczne obiektów inżynierskich przyjąć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich utrzymanie.

IV. Zakres prac projektowych:

 Część drogowa

Długość odcinka:

- ok. 6,00 km;

Szerokość jezdni:

-  6,00 m

Stan istniejący 

Projektowana droga zlokalizowana jest na terenie gminy Zielona Góra i Nowogród Bobrzański na działkach nr 209/1, 244, 204, 284. 

W terenie przylegającym do pasa drogowego mogą być zlokalizowane: linia energetyczna, kablowa telefoniczna oraz sieć wodociągowa i gazowa.

Droga posiada obustronne zadrzewienie oraz obustronne rowy drogowe. 

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna nie posiada większych zniszczeń i obecnie nie wymaga dodatkowej nakładki.

W kosztorysie należy ująć również - jako zupełnie odrębne wyliczenie - położenie nakładki bitumicznej (warstwy  ścieralnej) na całej szerokości jezdni (powstałej po poszerzeniu). 

 Projekt  

Projekt obejmie wykonanie lewostronnego poszerzenia istniejącej nawierzchni bitumicznej z szerokości 4,00 do 6,00 m na długości 6,00 km z uporządkowaniem obustronnie poboczy i rowów drogi. Pobocza o szerokości średnio 0,75m, rowy drogowe trapezowe, jezdnia o przekroju daszkowym i jednostronnym na łukach.  Projektowany odcinek kończy się w okolicach sklepu w m. Niwiska.

A. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Nawierzchnia na poszerzeniu jezdni i zjazdach z masy mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej.

poszerzenie

- masa mineralno-asfaltowa , grysowo- żwirowa na w-wę ścieralną 

- wyrównanie podbudowy masą mineralno asfaltową 
- skropienie podbudowy emulsja asfaltową kationowa 65% 
- podbudowa tłuczniowa w-wa górna z kamienia 0-31,5 

- podbudowa tłuczniowa w-wa dolna z kamienia 31,5-63 

- warstwa odsączająca z piasku

zjazdy

- masa mineralno asfaltowa grysowo żwirowa 

- skropienie emulsją asfaltowa 65% 

- podbudowa z tłucznia  

Po zakończeniu robot nawierzchniowych teren wyrównać, wyprofilować z uzupełnieniem ziemią pozyskaną z korytowania .

Pobocza po wyprofilowaniu z nadaniem odpowiednich spadków zagęszczamy.

B.ODWODNIENIE

Odprowadzenie wód opadowych nie ulega zmianie i następuje poprzez spadki poprzeczne w pasy pobocza i rowy drogowe. Sposób odwodnienia pasa drogowego pozostaje bez zmian.

V. Dokumentacja techniczna powinna zawierać:

Mapy do celów opiniodawczych jako materiał wyjściowy do projektowania,

Wypisy z rejestru gruntów, 

Projekt budowlany,

Projekt wykonawczy,

Opracowanie prognoz ruchu wraz z przyjęciem konstrukcji jezdni zgodnie z „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” jako element składowy projektu wykonawczego, Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez organ właściwy do zarządzania ruchem drogowym jako element składowy projektu wykonawczego, 
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne jako element składowy projektu wykonawczego,

Zezwolenie na realizację remontu (zgłoszenie).
VI. Wytyczne Zamawiającego:

Projekt Budowlany:

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny przede wszystkim spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414 wraz z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r., Nr 43 poz. 430).

Zawartość projektu budowlanego:

1. Projekt remontu drogi wraz z niezbędnymi uzgodnieniami

2. Projekt architektoniczno – budowlany;

3. Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Projekt Wykonawczy:

1. Opis techniczny (rozszerzony o opis technologii robót, obliczenia robót, współrzędne punktów tyczenia);

2. Komplet rysunków technicznych  m.in.:

• plany orientacyjne,

• plany sytuacyjno – wysokościowe,

• przekroje poprzeczne,

• profile podłużne,

• rysunki konstrukcyjne,

• szczegóły konstrukcyjne,

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;

4. Kosztorys inwestorski sporządzony w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL w formie tabeli elementów rozliczeniowych – opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. „w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym”, zawierający:

• stronę tytułową zawierającą:

- nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

- nazwę i adres Zamawiającego,

- nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys,

- imiona i nazwiska z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy,

- wartość kosztorysową robót,

- datę opracowania kosztorysu inwestorskiego;

• ogólną charakterystykę obiektu, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót;

• przedmiar robót;

• kalkulację uproszczoną;

• tabelę wartości elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami koszów pośrednich i zysku, odniesionych do elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

• załączniki:

- założenia wyjściowe do kosztorysowania;

- kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku.

Tabele kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót mają być opracowane wg poniższego wzoru:
TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

	Lp.
	Podstawa
	Wyszczególnienie elementów

Rozliczeniowych

Opis robót i obliczenie ich ilości


	Jednostka
	Ilość



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


KALKULACJA UPROSZCZONA

	Lp.
	Podstawa
	Pozycja wg

specyfikacji


	Wyszczególnienie

elementów

rozliczeniowych


	Jednostka
	Ilość
	Cena

jednostkowa


	Wartość

pozycji



	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                         Razem netto …………………………………..

Ponadto w kosztorysie należy ująć również - jako zupełnie odrębne wyliczenie - położenie nakładki bitumicznej (warstwy  ścieralnej) na całej szerokości jezdni (powstałej po poszerzeniu) – wykonane wg powyższego wzoru.

5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Materiały należy przekazać Zamawiającemu również w wersji elektronicznej:

– płyta CD lub DVD: część rysunkowa w formacie umożliwiającym odczyt w ogólnie dostępnych przeglądarkach ( typ pliku .dwg lub .pdf ), część opisowa w edytorze tekstów MS Word ( typ pliku .doc ), część kosztorysowa w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel ( typ pliku .xls ).

VII. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1. Mapę do celów opiniodawczych jako materiał wyjściowy do projektowania (wersja elektroniczna) – 1 egz.

2. Projekty budowlane – 4 egz.

3. Projekty wykonawcze  – 4 egz.

4. Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia

VIII. Kontrola jakości opracowań projektowych:

Bieżący nadzór zgodności przebiegu procesu wykonywania opracowań projektowych z wymaganiami umowy wykonywany będzie przez Powiatowy Zielonogórski Zarząd  Dróg z siedzibą w Sulechowie. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy.

Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji przy jej odbiorze. 

Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej potwierdza jej otrzymanie protokołem przekazania, a następnie przystąpi do czynności odbioru, które zakończy w terminie do 14 dni roboczych podpisaniem protokołu odbioru albo zwrotem dokumentacji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn odmowy odbioru. 

Jeżeli Zamawiający nie odbierze (w formie protokołu odbioru) przekazanej dokumentacji w ciągu 14 dni roboczych i nie zawiadomi Wykonawcy o przyczynach niedokończenia odbioru, Wykonawca może jednostronnie stwierdzić na piśmie, że data wykonania odbioru przypada po upływie 14 dni roboczych od daty przekazania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca wykona uzupełnienie lub poprawi nienależycie wykonaną dokumentację na własny koszt i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
IX. Materiały wyjściowe:

1. Zamawiający udostępni Jednostce projektującej wyniki pomiarów ruchu niezbędne do   obliczenia prognozy ruchu.

2.Sposób przekazania dokumentacji:

Dokumentację należy złożyć  do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie   

3. Dokumentację projektową, należy odpowiednio skompletować w oddzielnych teczkach     kartonowych z rączką wraz z wykazem zawartości teczki.

X. Uwagi Zamawiającego:

1. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej terenu objętego niniejszym zamówieniem w celu oszacowania na własną odpowiedzialność wszystkich elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

2. Za wykonanie usługi stanowiącej przedmiot umowy Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane elementy zgodnie z załączonym formularzem cenowym.

3. Wykonawca zobowiązany jest do składania raportów dotyczących przebiegu prac projektowych, ich zaawansowania oraz zaistniałych problemów. Raporty powinny być dostarczane ustnie lub pisemnie  do Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z/s w Sulechowie min. co 14 dni.

4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami 
i że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru prac.
XI. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do: 31.08.2010 r.
