Załącznik 1a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zadanie: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1175F w m. Sucha na odcinku od skrzyżowania (koło remizy strażackiej) do istniejącego chodnika koło kościoła – zgodnie z dokumentacją techniczną będącą w posiadaniu Zamawiającego.
Brakujący odcinek chodnika skomunikuje ruch pieszy w miejscowości Sucha od skrzyżowania (koło remizy strażackiej) w kierunku kościoła.
2. Charakterystyka drogi:
a) odcinek planowanej inwestycji znajduje się w terenie zabudowanym. Droga powiatowa posiada nawierzchnię brukową.
3. Opis projektowanych rozwiązań:

    Długość chodnika – około 90 mb (ze zjazdami)

    Szerokość chodnika – 2,0 m

a) korytowanie na głębokość do 20 cm (pod chodnik)
b) korytowanie na głębokość do 30 cm (pod zjazdy)
c) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne chodnika
d) warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu 5 cm
e) rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe
f) wykonanie podbudowy betonowej warstwa po zagęszczeniu 15cm (pod zjazdami)
g) obrzeża betonowe na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
h) krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe najazdowe 15 x 22 cm, ława betonowa, podsypka cementowo – piaskowa (na zjazdach)
i) krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15 x 30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo - piaskowa
j) chodnik z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa kostka szara
k) naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka cementowo – piaskowa kostka kolorowa
l) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
m) wywóz gruntu samochodami skrzyniowymi

