Załącznik nr 1a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Opis przedmiotu zamówienia dotyczący: Remontu chodnika w ciągu drogi powiatowej 3804F ul. Sportowa w Sulechowie
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont chodnika drogi powiatowej nr 3804F ul. Sportowa w Sulechowie
Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.
2. Charakterystyka chodnika:
a) odcinek remontowanego chodnika o długości 100 mb znajduje się w terenie zabudowanym

b) szerokość chodnika  wynosi  1,2 m 
3. Opis projektowanych rozwiązań:

a) rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów
b)   korytowanie pod elementy konstrukcyjne chodnika i zjazdów

c)   profilowanie i zagęszczenie podłoża 

d)   wymiana krawężników i obrzeży

e)   ułożenie naw. zjazdów z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podbudowie   

      bet. gr. 15 cm
f)   ułożenie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm

„Remont chodników w m. Sulechów (etap II)  na zadanie:
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3804F – ul. Sportowa w m. Sulechów oraz remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3802F – ul. Niepodległości w m. Sulechów (odcinek od szpitala rehabilitacyjnego do ul. 31-go Stycznia)”


