Załącznik 1b

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3802F  Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od ul. Bankowej do nowej nawierzchni chodnika) – odcinek I 
1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont chodnika drogi powiatowej nr 3802 F Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od ul. Bankowej do nowej nawierzchni chodnika) Długość około 80 mb 

Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.

2. Charakterystyka drogi:

a) odcinek remontowanego chodnika znajduje się w terenie zabudowanym

b) szerokość remontowanego chodnika wynosi od 3,8 do 34,5m 

3. Opis projektowanych rozwiązań:

a) rozebranie nawierzchni chodnika, obrzeży, regulacja  krawężników kamiennych

b) korytowanie pod elementy konstrukcyjne chodnika (krawężniki, zjazdy) 

c) wykonanie podbudowy bet. gr 15 cm z bet. B-15 pod zjazdami

d) ułożenie obrzeży trawnikowych 

e) ułożenie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  (kostka szara)

f) ułożenie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm  (kostka kolorowa)

g) przebrukowanie naw. zjazdów z kostki kamiennej grubości 16 cm 

h) wykonanie pasa zieleni szer. 1,9m
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie: Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej 3802F  Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Konopnickiej) –odcinek II

1. Stan istniejący:

Niniejsze opracowanie obejmuje remont chodnika drogi powiatowej nr 3802 F Al. Niepodległości w Sulechowie (odcinek od ul. Zwycięstwa do ul. Konopnickiej) Długość około 205 mb 

Istniejąca nawierzchnia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm jest pofalowana z nierównościami poprzecznymi i podłużnymi, posiada wiele ubytków, brak jest odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych, co uniemożliwia prawidłowe odprowadzenie wody z chodnika oraz stwarza zagrożenie ruchu pieszych.

2. Charakterystyka drogi:

c) odcinek remontowanego chodnika znajduje się w terenie zabudowanym

d) szerokość remontowanego chodnika wynosi od 3,5 do 3,7 m 

3. Opis projektowanych rozwiązań:

i) rozebranie nawierzchni chodnika, obrzeży i części krawężników

j) korytowanie pod elementy konstrukcyjne chodnika (krawężniki, zjazdy) 

k) wykonanie podbudowy bet. gr 15 cm z bet. B-15 pod zjazdy

l) ułożenie krawężników bet.15x30cm na ławie bet. z oporem

m) ułożenie obrzeży trawnikowych 

n) ułożenie naw. chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm  (kostka szara)

o) przedrukowanie naw. zjazdów z kostki kamiennej grubości 16 cm 

p) wykonanie pasa zieleni szer. 1,5m
PAGE  
1

