Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Utrzymanie czystości ulic w ciągu dróg powiatowych miejskich na terenie 
m. Sulchów”

 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem czystości ulic w ciągu dróg powiatowych miejskich w m. Sulechów.

1.2. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót z utrzymaniem czystości w ramach robót związanych z utrzymaniem dróg.

1.3. Zakres robót

1.3.1. Zamówienie obejmuje sprzątanie następujących ulic na terenie miasta Sulechów:
1) Niepodległości droga nr 3802 F :   od ul. Kościuszki do ul. 31Stycznia 

    do oczyszczenia -  0,95 km

2) Piaskowa droga nr  3803 F:   od ul. Sportowej do   ul. Armii Krajowej     

    do oczyszczenia 0,803 km

3) Sportowa droga nr 3804 F:  od ul. Sportowej do ul. Przemysłowej 

    do oczyszczenia  0,377 km

4) Jana Pawła II droga nr 3805 F: od ul. Poznańskiej do Al. Wielkopolskiej 

    do oczyszczenia 0,5 km

5) Żwirki i Wigury, 31 Stycznia,  Poznańska droga nr 1201 F 
    do oczyszczenia 2,24 km  

1.3.2. Termin realizacji zamówienia: od 25 marca 2009 do 15 listopada 2009.
1.3.3. Częstotliwość sprzątania ulic powiatowych na terenie miasta Sulechów:

- marzec– 1 raz

- kwiecień – 2 razy
- maj – 2 razy
-  czerwiec -2 razy

- lipiec -2 razy

- sierpień -2 razy

- wrzesień -2 razy

- październik – 2  razy
- listopad – 1 raz

 1.3.4. Prace obejmują:

- dojazd do miejsca realizacji prac,

- sprzątanie mechaniczne lub ręczne jezdni:  4,87 km 
- usuwanie chwastów i trawy wzdłuż krawężników,

- wywóz do miejsca legalnego wywozu śmieci (nieczystości)

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1 Utrzymanie drogi – wykonywanie robót porządkowych, polegających na zamiataniu ulic.
1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.4. Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania  robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie wykonywanych robót, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją techniczną.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób wykonujących roboty oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

 2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów - nie występują.

 3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

− szczotek mechanicznych,

− zamiatarek samobieżnych,

− szczotek ręcznych,

− środków transportowych niezbędnych do wywozu zanieczyszczeń,
- grace stalowe, 
- łopaty, 
- szczotki, miotły, 
- urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do wywozu śmieci (nieczystości) w miejsce legalnego ich składowania.
5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót oraz prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy.
Oczyszczenie jezdni można wykonać:

a) ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu, jak: grace stalowe, łopaty, szczotki, miotły, urządzenia do odspojenia stwardniałych zanieczyszczeń,

b) mechanicznie, za pomocą szczotek rotacyjnych (mechanicznych), zamiatarek samobieżnych itp. z ręcznym odspojeniem stwardniałych zanieczyszczeń i polewaniem wodą przy stosowaniu szczotek pracujących „na sucho”. Wykonawca powinien usunąć wszelkie inne zanieczyszczenia., jak np. wyrastającą trawę, chwasty, pył itp.

Usunięte zanieczyszczenia należy załadować na dowolne środki transportowe i wywieźć na składowisko odpadów. Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:

- wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),

- składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę i jakość wykonywanych robót.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robót, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w formularzu cenowym.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową oczyszczenia nawierzchni jezdni jest km ( kilometr).

 8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiór robót
Odbiór robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i odbywać się będzie 
w cyklu miesięcznym.

Odbioru robót dokonuje pracownik PZZD wyznaczony przez Dyrektora PZZD.
 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną w formularzu cenowym.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny jednostkowe są cenami netto.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej (1 km) obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostawę i pracę sprzętu do robót,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń,

- odtransportowanie sprzętu z placu budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują.

PAGE  
4
PZZD-343/05/2009


