	L.p.
	Standard
	Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu
	Dopuszczalne odstępstwa od standardu

	
	
	
	po ustaniu opadów
	od stwierdzenia występowania zjawisk

	1
	1
	Jezdnia czarna:

-sucha

-mokra

Przejezdność całodobowa
	Dotyczy jezdni i poboczy

- luźny                             -  2 godz.

- błoto pośniegowe         -  4 godz.

- zajeżdżony                   -  nigdy

- zaspy                           -   nigdy
	- gołoledź                           - 2 godz.

- szron                               -  2 godz.

- szadź                              -  2 godz.

- śliskość pośniegowa       - 4 godz.

- lodowica                          - 4 godz.

	2
	2
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na całej długości
	- luźny                            - 4 godz.

- błoto pośniegowe        - 6 godz.

- zajeżdżony - występuje

(cienka warstwa nie utrudniająca
ruchu)
	- gołoledź                           - 3 godz.

- szron                                - 3 godz.

- szadź                               - 3 godz.

- śliskość  pośniegowa       - 4 godz.

- lodowica                           - 4 godz.

	3
	3
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości:

Jezdnia posypana na:

- skrzyżowaniach z drogami; 

- z skrzyżowaniach z kolejną;

- odcinkach o pochyleniu >4%;

- przystankach autobusowych;

- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi
	- luźny                           - 6 godz.

- zajeżdżony  - występuje

- zaspy, języki śniegowe:

lokalnie                          - 6 godz.

utrudnienie dla samochodów

osobowych
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź                           - 5 godz.

- szron                                - 5 godz.

- szadź                               - 5 godz.

- śliskość pośniegowa        - 6 godz.

- lodowica                           - 5 godz.

	4
	4
	Jezdnia odśnieżona na całej szerokości

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu
	- luźny                           - 8 godz.

- zajeżdżony                 - występuje

- języki śnieżne             - występuje

- zaspy                         - co 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź                         -   8 godz.

- śliskość pośniegowa      - 10 godz.

- lodowica                        -   8 godz.

	5
	5
	Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek

Jezdnia posypana na odc. decydujących o możliwości ruchu 
	- luźny                            - 16 godz.

- zajeżdżony                 - występuje

- nabój śnieżny             - występuje

- zaspy      - występują co 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.
	W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź                         -   8 godz.

- śliskość pośniegowa      - 10 godz.

	6
	6
	Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd dróg.
	- luźny                           - występuje

- zajeżdżony                 - występuje

- nabój śnieżny             - występuje

- zaspy      - występują co 48 godz.


	W miejscach wyznaczonych:

- wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godz.


PAGE  
1

