Załącznik nr 1

              OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
„Bieżące utrzymanie nawierzchni chodników oraz roboty w zakresie napraw 
i konserwacji obiektów odwadniających teren wraz z robotami towarzyszącymi na drogach powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego”
	ELEMENT
	OPIS WYKONANIA

	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 35x35x5·cm
	Ręcznie wyjęcie płyt chodnikowych. Zerwanie podsypki cementowo – piaskowej. Przesortowanie i ułożenie na poboczu materiału uzyskanego z rozbiórki. 

	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 50x50x7·cm
	Ręcznie wyjęcie płyt chodnikowych. Zerwanie podsypki cementowo – piaskowej. Przesortowanie i ułożenie na poboczu materiału uzyskanego z rozbiórki. 

	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonych na podsypce piaskowej
	Ręcznie rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z zerwaniem podsypki piaskowej. Przesortowanie kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki.

	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej
	Ręcznie rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej z zerwaniem podsypki cementowo – piaskowej. Przesortowanie kostki brukowej uzyskanej z rozbiórki.

	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm
	Ręcznie lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze. Rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem  gruzu i ułożeniem w stosy . 

	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10·cm
	Ręcznie lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze. Rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem  gruzu i ułożeniem w stosy .

	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8·cm
	Ręcznie lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze. Rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem  gruzu i ułożeniem w stosy .

	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 10·cm
	Ręcznie lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni. Przesortowanie kostki uzyskanej z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze. Rozebranie podsypki cementowo – piaskowej z odrzuceniem  gruzu i ułożeniem w stosy .

	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce piaskowej
	Odkopania krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem. Zerwanie podsypki. Ułożenie materiału w stosy

	Rozebranie krawężników, betonowych 20x30·cm na podsypce piaskowej
	Odkopania krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem. Zerwanie podsypki. Ułożenie materiału w stosy

	Rozebranie krawężników, kamiennych 20x25·cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Odkopania krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem. Zerwanie podsypki. Ułożenie materiału w stosy

	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 6x20·cm na podsypce piaskowej
	Odkopania krawężników lub obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem. Zerwanie podsypki. Ułożenie materiału w stosy

	Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeża 8x30·cm na podsypce piaskowej
	Odkopania krawężników lub obrzeży i wyjęcie z oczyszczeniem. Zerwanie podsypki. Ułożenie materiału w stosy

	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, grubość 12·cm
	Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie. Odrzucenie materiału  na pobocze z ułożeniem w stosy. 

	Rozebranie podbudowy, betonowej ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości
	Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie. Odrzucenie materiału  na pobocze z ułożeniem w stosy.

	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, grubość podbudowy 4·cm
	Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie. Odrzucenie materiału  na pobocze z ułożeniem w stosy.

	Rozebranie podbudowy, z mas mineralno-bitumicznych; rozbiórka ręczna, dodatek za każdy następny 1·cm grubości
	Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie. Odrzucenie materiału  na pobocze z ułożeniem w stosy.

	Rozebranie ław pod krawężniki, ławy z betonu
	Ręcznie lub mechaniczne wyłamanie ławy. Odrzucenie uzyskanego gruzu na pobocze i ułożenie w stosy 


	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, grubość nawierzchni 3·cm
	Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie. Odrzucenie materiału  na pobocze z ułożeniem w stosy

	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1·cm
	Wyłamanie podbudowy ręcznie lub mechanicznie. Odrzucenie materiału  na pobocze z ułożeniem w stosy

	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
	Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na odległość do 1 km. Wyładowanie ze środków transportowych

	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1·km za 5km
	Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na odległość do 1 km. Wyładowanie ze środków transportowych

	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 10·cm
	Ręcznie odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze. Ręcznie wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. Mechaniczne zagęszczenie poboczy

	Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, dodatek każde dalsze 5·cm głębokości
	Ręcznie odspojenie gruntu z odrzuceniem urobku na pobocze. Ręcznie wyprofilowanie dna koryta z mechanicznym zagęszczeniem. Uformowanie poboczy z wyrównaniem do wymaganego profilu. Mechaniczne zagęszczenie poboczy

	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1·km, grunt kategorii III
	Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na odległość do 1 km. Wyładowanie ze środków transportowych

	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1·km za 5 km
	Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe. Wywiezienie na odległość do 1 km. Wyładowanie ze środków transportowych

	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
	Sprawdzenie profili oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania. Wyrównanie do wymaganego profilu. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą.  

	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy za 2cm
	Sprawdzenie profili oraz uzupełniające wyrównanie podłoża. Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania. Wyrównanie do wymaganego profilu. Zagęszczenie podsypki ręcznie lub mechanicznie z polewaniem wodą. 

	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

	Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej- materiał inwestora
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

	Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

	Krawężniki betonowe, wystające 20x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej- materiał inwestora
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie krawężnika i wyregulowanie wg osi podanych punktów wysokościowych. Wypełnienie spoin zaprawą cementową z przygotowaniem zaprawy. Zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie.

	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie obrzeży. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementową z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie. 

	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie obrzeży. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementową z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie.

	Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- materiał inwestora
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie obrzeży. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementową z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie.

	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- materiał inwestora
	Rozścielenie podsypki piaskowej. Przygotowanie podsypki cementowo – piaskowej z jej rozścieleniem. Ustawienie obrzeży. Wyregulowanie obrzeży wg podanych punktów wysokościowych. Oczyszczenie i wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawa cementową z jej przygotowaniem. Obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży ziemią i ubicie.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka kolorowa
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara- materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara- materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara- materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara- materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej. Zagęszczenie posypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem kostek do linii brzegowej układanej nawierzchni. Ubicie kostek wibratorem. Wypełnienie spoin przez zamulenie piaskiem.

	Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem płyt. Wypełnieni e spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem. 

	Chodniki z płyt betonowych, 35x35x5·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał inwestora
	Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem płyt. Wypełnieni e spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.

	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem płyt. Wypełnieni e spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.

	Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem- materiał inwestora
	Rozścielenie na uprzednio przygotowanym podłożu podsypki piaskowej lub cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenie nawierzchni chodnika na wyrównanej i wyprofilowanej podsypce z ręcznym ubiciem płyt. Wypełnieni e spoin piaskiem lub zaprawą cementową wraz z jej przygotowaniem.

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, kratki ściekowe uliczne
	Zdjęcia pokrywy urządzenia podziemnego. Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej studzienki. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze ( chodnika). Wykonanie deskowania. Ułożenia i zagęszczenie mieszanki betonowej. Rozebranie deskowania. Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe
	Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowa uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. Zebranie i odrzucenie gruzu na poboczu. Wykonanie deskowania. Ułożenie i zagęszczenie betonu. Rozebranie deskowania. Osadzenie kratki ściekowej na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem. 

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, zawory wodociągowe i gazowe
	Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowa uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. Zebranie i odrzucenie gruzu na poboczu. Wykonanie deskowania. Ułożenie i zagęszczenie betonu. Rozebranie deskowania. Osadzenie kratki ściekowej na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studzienki telefoniczne
	Zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. Rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowa uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. Zebranie i odrzucenie gruzu na poboczu. Wykonanie deskowania. Ułożenie i zagęszczenie betonu. Rozebranie deskowania. Osadzenie kratki ściekowej na zaprawie cementowej wraz z jej przygotowaniem.

	Wyrównanie istniejącej podbudowy, mieszanką betonową, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10·cm
	Oczyszczenie podbudowy z usunięciem zanieczyszczeń na pobocze. Zwilżenie podbudowy wodą przy wyrównaniu betonem. Rozścielenie warstwy tłucznia lub mieszanki betonowej. Zaklinowanie klińcem i polewanie wodą przy wyrównywaniu   warstwa tłucznia. Zagęszczenie warstwy wyrównawczej. Sprawdzenie profilu warstwy wyrównawczej.

	Podbudowy betonowe, z dylatacją, grubość warstwy po zagęszczeniu 12·cm
	Ustawienie oraz rozebranie prowadnic. Rozścielenie mieszanki betonowej. Wykonanie szczelin dylatacyjnych. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej.

	Podbudowy betonowe, z dylatacją, dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy za 3 cm
	Ustawienie oraz rozebranie prowadnic. Rozścielenie mieszanki betonowej. Wykonanie szczelin dylatacyjnych. Wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne mieszanki betonowej.

	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 16·cm materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wyrównanie ułożonej warstwy. Ułożenie koski na uprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakami. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni. 

	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 8·cm materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wyrównanie ułożonej warstwy. Ułożenie koski na uprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakami. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni. 

	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10·cm  materiał inwestora
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wyrównanie ułożonej warstwy. Ułożenie koski na uprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakami. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni. 

	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka rzędowa o wysokości 16·cm 
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wyrównanie ułożonej warstwy. Ułożenie koski na uprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakami. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni. 

	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 8·cm  
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wyrównanie ułożonej warstwy. Ułożenie koski na uprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakami. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni. 

	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna o wysokości 10·cm
	Rozścielenie na profilowanym podłożu podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Wyrównanie ułożonej warstwy. Ułożenie koski na uprzednio wyrównanej podsypce. Ubicie kostki ubijakami. Zasypanie nawierzchni piaskiem oraz pielęgnacja nawierzchni. 

	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowa, standard I, z mechanicznym obcięciem krawędzi, wyboje gł. do 5 cm, załadunek i transport destruktu wraz z utylizacją.
	Wyjęcia uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę Ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca Rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od głębokości. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.

	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 40·cm
	Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe. Wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu. Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania ułożenia mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczenie oraz pielęgnacja betonu. Izolacja ścian przez posmarowaniem lepikiem. Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie z wypełnieniem połączeń rur zaprawa cementową oraz posmarowanie rur lepikiem. 



	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury betonowe Fi 60·cm
	Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe. Wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu. Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania ułożenia mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczenie oraz pielęgnacja betonu. Izolacja ścian przez posmarowaniem lepikiem. Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie z wypełnieniem połączeń rur zaprawa cementową oraz posmarowanie rur lepikiem.

	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury typu Arot Fi 40·cm analogia
	Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe. Wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu. Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania ułożenia mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczenie oraz pielęgnacja betonu. Izolacja ścian przez posmarowaniem lepikiem. Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie z wypełnieniem połączeń rur zaprawa cementową oraz posmarowanie rur lepikiem.

	Przepusty rurowe pod zjazdami, rury typu Arot Fi 60·cm analogia
	Wykonanie wykopu pod ławy lub ścianki czołowe. Wykonanie ław fundamentowych pod rury ze żwiru lub betonu z wykonaniem i rozebraniem deskowania oraz pielęgnacja betonu. Wykonanie ścianek czołowych z ustawieniem i rozebraniem deskowania ułożenia mieszanki betonowej z ręcznym zagęszczenie oraz pielęgnacja betonu. Izolacja ścian przez posmarowaniem lepikiem. Ułożenie rur betonowych na gotowej ławie ręcznie z wypełnieniem połączeń rur zaprawa cementową oraz posmarowanie rur lepikiem.

	Ścieki z elementów betonowych, podsypka cementowo-piaskowa, prefabrykat o grubości 15·cm
	Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo – paskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenia elementów ściekowych według żądanych spadków. Wypełnienie spoin piaskiem lub zaprawą cementową. Pielęgnacja ścieku o spoinach wypełnionych zaprawą cementową

	Ścieki uliczne z brukowca, kamień łamany na podsypce cementowo-piaskowej
	Rozścielenie podsypki piaskowej lub cementowo – paskowej wraz z jej przygotowaniem. Zabrukowanie ścieku z zaklinowaniem spoin klińcem i ubiciem z polewaniem wodą. Wypełnienie spoin bruku ułożonego na podsypce cementowo – piaskowej zaprawą cementową wraz jej przygotowaniem. Pielęgnacja nawierzchni ścieku zalanej zaprawą cementową  

	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie, grubość ścinania do 10·cm
	Mechaniczne plantowanie drogi gruntowej.

	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4·m, grubość namułu do 50% jego średnicy
	Wydobycie i usunięcia namułu z odrzuceniem na przyległy teren wraz z rozplantowaniem. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6·m, grubość namułu do 50% jego średnicy
	Wydobycie i usunięcia namułu z odrzuceniem na przyległy teren wraz z rozplantowaniem. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,8·m, grubość namułu do 50% jego średnicy
	Wydobycie i usunięcia namułu z odrzuceniem na przyległy teren wraz z rozplantowaniem. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,4·m, grubość namułu do100% jego średnicy
	Wydobycie i usunięcia namułu z odrzuceniem na przyległy teren wraz z rozplantowaniem. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

	Oczyszczanie rowów i przepustów z namułu, przepust Fi 0,6·m, grubość namułu do 100% jego średnicy
	Wydobycie i usunięcia namułu z odrzuceniem na przyległy teren wraz z rozplantowaniem. Wyprofilowanie dna i skarp rowu z odrzuceniem nadmiaru gruntu

	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, studzienki, beton do 0,1·m3 w jednym miejscu
	Zdjęcia pokrywy urządzenia podziemnego. Odkucie i rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy oraz górnej części uszkodzonej studzienki. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze ( chodnika). Wykonanie deskowania. Ułożenia i zagęszczenie mieszanki betonowej. Rozebranie deskowania. Osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej wraz z  jej przygotowaniem.

	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych oraz naprawy urządzeń (elementów) z betonu, urządzenia (elementy), beton powyżej 1,0·m3 w jednym miejscu
	Ręcznie rozkucie uszkodzonego betonu. Oczyszczenie i nawilżenie wodą naprawianego miejsca. Przygotowanie, ustawienie i rozebranie deskowania oraz konstrukcji podtrzymującej. Wbudowanie mieszanki betonowej wraz z zagęszczeniem i wyrównaniem nawierzchni. Pielęgnacja betonu. Zatarcie na gładko powierzchni po rozebraniu deskowania. Odrzucenie gruzu na pobocze wraz z ułożeniem w pryzmy  

	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40·cm
	Ręcznie odkopanie przepustu. Zdemontowanie rur rozbicie ścianek czołowych i ław betonowych. Wydobycie rur przy użyciu żurawia i złożenie ich w strefie stanowiska roboczego. Ułożenie gruzu w stosy. 

	Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·60·cm
	Ręcznie odkopanie przepustu. Zdemontowanie rur rozbicie ścianek czołowych i ław betonowych. Wydobycie rur przy użyciu żurawia i złożenie ich w strefie stanowiska roboczego. Ułożenie gruzu w stosy.

	Rozebranie przepustów rurowych, ścianki czołowe i ławy betonowe
	Ręcznie odkopanie przepustu. Zdemontowanie rur, rozbicie ścianek czołowych i ław betonowych 

	Demontaż studzienek ściekowych ulicznych, betonowych o średnicy 500·mm z osadnikiem i syfonem
	Zdemontowanie wpustu żeliwnego ściekowego oraz kompletu elementów betonowych. Wydobycie elementów betonowych i pozostałych materiałów z wykopu.

	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 5t na odl. do 1·km
	Załadowanie odspojonej ziemi lub gruzu na środki transportowe .Wyzwierzenie na odległości do 1 km. Wyładowanie ze środków transportowych

	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·160·mm
	Wykonanie dna wykopu. Opuszczenie rur do wykopu. Ułożenie przewodu z przycięciem. Sprawdzenie i wyregulowania niwelety. Wykonanie dołków montażowych. Wykonanie połączenia rur.

	Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi·200·mm
	Wykonanie dna wykopu. Opuszczenie rur do wykopu. Ułożenie przewodu z przycięciem. Sprawdzenie i wyregulowania niwelety. Wykonanie dołków montażowych. Wykonanie połączenia rur.

	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, z osadnikiem i syfonem
	Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych. Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie. Zabetonowane dna w studzience bez osadnika. 

	Studzienki ściekowe uliczne i podwórzowe, Fi·500·mm, bez osadnika i syfonu
	Opuszczenie do wykopu kompletu elementów betonowych. Ustawienie wpustu ulicznego i zaklinowanie. Zabetonowane dna w studzience bez osadnika.

	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km, kategoria gruntu I-II
	wykop, w razie potrzeby obudowa ścian wykopu, dno wykopu z wyrównaniem spadku i podłoża wraz z jego odwodnieniem, ziemia z wykopu składowana wzdłuż wykopu



	Ręczne zasypanie wnęk za ścianami budowli inżynierskich przy wysokości zasypania do 4·m wraz z dostarczeniem ziemi, zagęszczanie mechaniczne, grunt kategorii I-II
	zasypywanie wykopów z

zagęszczeniem mas ziemnych, grunt kat. IIIV

przemieszczenie do wykopu gruntu leżącego wzdłuż wykopu, rozścielenie i ubicie

warstwami grubości 20 cm



	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopów wykonywanych mechanicznie, kategoria gruntu I-III
	Przekopanie rowków kierunkowych na skarpach wykopów o szerokości do 5m lub posypanie ścieżek na plantowanych skarpach nasypu ze sprawdzeniem trójkątem skarpiarskim lub łatą. Ścinanie łopatą lub oskardem wypukłości między rowkami na skarpach wykopów i odrzucenie ziemi na pobocze lub do podstawy skarpy. Ścinanie wypukłości oraz zasypanie wgłębień między ścieżkami na skarpach nasypów o szerokości do 5m z ubiciem powierzchni plantowanej skarpy.

	Obudowy wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe
	Wykonanie deskowania fundamentu pod ścianki pionowe. Ułożenie betonu fundamentu. Rozbiórka deskowania.  

	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Fi·60·cm
	Wyrównanie dna wykopu. Przygotowanie, ustawienie i umocowanie deskowania. Doziarnienie przemieszczanie kruszywa. Rozścielenie kruszywa warstwami wraz z zagęszczeniem. Wyrównanie górnej powierzchni. Rozebrania deskowania. Ułożenie rur żelbetowych na ławie fundamentowej. Wypełnienie styków rur zaprawą. Wykonanie izolacji rur przez dwukrotne smarowanie lepikiem. Wykonanie izolacji styków rur papą na lepiku.

	Remonty cząstkowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, kostka 14-18·cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową
	Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z kostki. Oczyszczenie i przesortowanie kostki. Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem. Wymiana podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem i dostarczeniem w miejsca wbudowania. Ułożenie kostki wraz z ubiciem i wypełnieniem spoin piaskiem.

	Remonty cząstkowe nawierzchni brukowcowych, brukowiec obrobiony o wysokości 16-20·cm
	Rozebranie uszkodzonej nawierzchni. Przesortowanie brukowca. Spulchnienie i uzupełnienie podsypki piaskowe. Ułożenie nawierzchni z brukowca. Zaklinowanie spoin klińcem i żwirem. Ubicie brukowca do profilu nawierzchni z polewaniem wodą. Posypanie miejsc remontowanych piaskiem.  

	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, lepiszcze: asfalt, ręczne obcinanie krawędzi, masa grysowa
	Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów. Oczyszczanie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę. Ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miejsca. Rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależności od wysokości uszkodzenia. Zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki. Skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy i zasypanie kruszywem.  

	Remonty cząstkowe chodników z płyt, płyty betonowe 35x35x5, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Rozebranie uszkodzonej nawierzchni chodnika. Oczyszczenie i przesortowanie rozebranego materiału. Spulchnienie, uzupełnienie i wyrównanie podsypki piaskowej wraz z jej ubiciem. Wymiana    podsypki cementowo – piaskowej wraz z jej przygotowaniem. Ułożenie nawierzchni z płyt betonowych lub kamiennych z ręcznym ubiciem. Wypełnienie spoin piskiem. 

	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8·cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara
	Wyprofilowanie i zagęszczenia podłoża. Rozmieszczenie na wyprofilowanym podłożu podsypki piaskowej grub.4 cm lub posypki cementowo – piaskowej grubości 4 cm wraz z jej przygotowaniem. Zagęszczenie podsypki wibratorem. Ułożenie kostki brukowej z przycięciem na krawędziach. Ubicie kostki wibratorem. Wymiana kostek popękanych przy ubijaniu. Wypełnienie spoin piaskiem.   

	Właz żeliwny Fi·60·cm
	Ustawienie włazu żeliwnego. Usadzenie włazu na zaprawie cementowej  

	 Kratki ściekowe(ruszt)- materiał z montażem
	Ustawienie kratki ściekowej. Usadzenie na zaprawie cementowej  

	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi  o pojemnosci łyżki 0,4m3, głębokość wykopu do 3,0m z załadunkiem na samochód wywr. I odwiezieniem na odl. do 1 km
	1. Odspojenie gruntu koparką z umieszczeniem urobku poza  górną krawędzią wykopu.

2. Ręczne wykonanie i utrzymanie tymczasowych rowków

   odwadniających w wykopie.

3. Ręczne wyrównanie z grubsza korony, dna i skarp wykopu  oraz odkładu.

	Uzupełnienie konstrukcji betonowych betonem B-15
	1.Transport betonu do miejsca wbudowania.

 2.Ułożenie i zagęszczenie betonu.

 3.Wyrównanie powierzchni betonu.

 4.Stemplowanie i deskowanie wraz z ich rozbiórką.

	Izolacja przepustu z folii oraz papy. Izolacje poziome pow. bet.
	1. Oczyszczenie powierzchni.

2. Gruntowanie powierzchni Primerem.

3. Wykonanie izolacji.

	Zabezpieczenie izolacji przed uszkodzeniem. Pozioma warstwa ochronna betonowa grubości 4cm . Beton B-15
	1. Wykonanie  warstwy  ochronnej  cementowej  /kol.  01,  02/  i betonowej /kol. 03, 04/.

2. Ułożenie siatki stalowej w warstwie ochronnej /kol. 05/.

3. Wykonanie  ścianki dociskowej z cegły  o  grubości  12  cm  /kol. 05/.

	Podbudowy z kruszywa łamanego grubości 25 cm
	1. Mechaniczne rozścielenie dolnej warstwy kruszywa.

2. Ręczne odrzucenie nadziarna.

3. Zagęszczenie warstwy dolnej.

4. Mechaniczne rozścielenie górnej warstwy kruszywa.

5. Zagęszczenie  i profilowanie warstwy górnej z  nawilżaniem  wodą.

6. Posypanie górnej warstwy miałem kamiennym.

	Rozebranie scieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	1. Ręczne wyjęcie elementów ściekowych.

2. Zerwanie podsypki.

3. Ułożenie uzyskanego materiału w stosy.

	Montaż włazu kanałowego żeliwnego, okrągłego typu ciężkiego
	Dla kol.01-03:

1. Ustawienie pokrywy nadstudziennej żelbetowej.

Dla kol.04-05:

1. Osadzenie włazu na zaprawie cementowej.

	Montaż płyty nastudziennej 1200 mm
	1. Opuszczenie materiału.

2. Ustawienie płyty żelbetowej przejściowej.

	Wbudowanie – montaż – kanału monolitycznego 100 cm systemu ACO DRAIN Monoblock
	


PAGE  
9

