                                                                                                Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa nowego ciągnika rolniczego dla Powiatowego Zielonogórskiego Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie

I. Symbole klasyfikacji wyrobu CPV

CPV -16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

II. Wymagania techniczne i jakościowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Powiatowego Zielonogórskiego 
Zarządu Dróg z siedzibą w Sulechowie ciągnika rolniczego wraz z pakietem ubezpieczeń 
OC, AC, NW.

Ciągnik

- rok produkcji – fabrycznie nowy
- 4 cylindry turbo intercooler
- norma spalin TIER III

- moc silnika min - 100 KM
- zbiornik paliwa min - 80 l
- podgrzewacz powietrza wlotowego
- poj. skokowa min - 4500 cm3
- napęd 4x4 włączany elektrohydraulicznie
- skrzynia biegów mechaniczna z biegami pełzającymi 20x12
- wałek odbioru mocy 540/750/1000 obr/min włączany - elektrohydraulicznie
- oś przednia z hydrauliczną blokadą mechanizmu różnicowego
- kąt skrętu 55 stopni
- oś tylna z mechaniczną blokadą mechanizmu różnicowego
- hydraulika z pompą o wydajności - 59 l/min
- max ciśnienie 190 bar
- 3 rozdzielacze
- max udźwig podnośnika - 4690kg                                          
- mechaniczne sterowanie TUZ-em
- szybkosprzęgi
- LIFTO- MATIC
- max udźwig - 4690 kg
- 2 siłowniki wspomagające
- kabina wentylowana, ogrzewana, klimatyzowana
- 4 lampy robocze
- obciążniki przednie min - 450kg
- pneumatyka
- zaczep transportowy
- dolny zaczep rolniczy, belka wielootworowa
wymiary:
- max wysokość całkowita - 2600 mm
- długość - 4000 mm
- max szerokość - 2100mm

- max masa własna - 4100 kg
- dopuszczalna masa całkowita  -  6800 kg
- Gwarancja minimum 12 miesięcy( serwis gwarancyjny w odległości nie większej 
niż 200 km od Sulechowa)
Do dostarczonego sprzętu ( ciągnik) zleceniobiorca dostarczy:

· kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi w języku polskim oraz inne wymagane prawem dokumenty

· pakiet ubezpieczeniowy (AC, OC, NW) na okres min 12 miesięcy

III. Termin realizacji zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy

 
