
Załącznik nr 1

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie                            robót budowlanych polegających na budowie chodnika 
w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F ul. Wandy Komarnickiej                           w m. Wilkanowo

Adres obiektu : 
Droga powiatowa nr 1181F, ul. Wandy Komarnickiej w m. Wilkanowo

Zamawiający:

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg, Górzykowo 1, 66-100 Sulechów

Kod zamówienia według CPV:

34953300-5 Chodniki,

45000000-7 Roboty budowlane,

45233000-9 Roboty drogowe,

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Opracował:

Jarosław Judziński

Spis treści

1. Część przedmiotu objętego opracowaniem

2. Ogólne wymagania Zamawiającego

3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.
7. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.

8. Uwagi końcowe.

9. Informacje ogólne.

9.1  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem  zamierzenia projektowego.

10.  Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.

1. Opis przedmiotu objętego opracowaniem


Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).


Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z  budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1181F – ul. W. Komornickiej w m. Wilkanowo, przedstawiającej optymalną relację ceny w stosunku do kryteriów funkcjonalno - technicznych, a w szczególności: jakości, funkcjonalności, parametrów technicznych, zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, kosztów eksploatacji i serwisu oraz terminu wykonania zamówienia.

Program funkcjonalno-użytkowy, jako dokument zamawiającego stanowi podstawę do:

· przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy w trybie ustawy o zamówieniach publicznych;

· przygotowania oferty wykonawcy, szczególnie w zakresie wykonania prac projektowych
i robót budowlanych;

· zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych.
2. Ogólne wymagania Zamawiającego:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania tj.:

· pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbędnych badań,

· wykonanie dokumentacji projektowej: 4 kpl. wersja papierowa i 1 kpl. na nośniku cyfrowym,

· opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 3 kpl. dla każdej z branż i 1 kpl. na nośniku cyfrowym,

· uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń i zwolnień,

· uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane,

· wykonaniu robót budowlanych w oparciu o opracowana dokumentację,

· przygotowanie dokumentów wymaganych dla oddania wykonanych robót.


Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, czyli powinna umożliwić uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1181F ul. W. Komornickiej w m. Wilkanowo.
W szczególności dokumentacja projektowa musi spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, przepisów techniczno – budowlanych, zasad wiedzy technicznej. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową. Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca. Dokumentacja projektowa powinna być wewnętrznie spójna 
i skorygowana we wszystkich branżach, powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalne, użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej powinien uzyskać, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia
3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.


Program funkcjonalny określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji                                i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów. Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

· dokonania wizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia,

· opracowania dokumentacji, zgodnie z umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie,

· opracowania i przedstawienia zamawiającemu do zatwierdzenia specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

· wykonania i uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu, 
· wykonania i uzgodnienia projektu zmiany stałej organizacji ruchu (jeśli zajdzie taka konieczność),
· zrealizowanie robót w oparciu o zatwierdzoną dokumentację techniczną po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę,

· sporządzenie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną.


Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu  
o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu zawodowym. 

Wykonawca winien zapewnić minimum trzyletnią pełną gwarancję.

4. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe  

Wykonanie budowy chodnika ma podnieść standard drogi. 

Chodnik musi spełniać wymagania dotyczące:

· bezpieczeństwa użytkowania,

· nośności i stateczności konstrukcji,

· ochrony środowiska,

· odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej 
niezbędnych warunków do korzystania z drogi publicznej przez osoby niepełnosprawne,  
w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich.


Ponadto należy uwzględnić, iż przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów wykonawcy.

5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe  

· zakres opracowania - od km 0+320 do km 0+820 (od końca istniejącego chodnika do  skrzyżowania z ul. Brzozową)

· rodzaj nawierzchni chodnika: kostka betonowa brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej, szerokości min 1,2m (bez krawężnika) i długości około 500 mb

· na wjazdach do posesji kostka brukowa gr. 8 cm kolorowa na podbudowie betonowej, 

· kolor chodnika szary, na zjazdach czerwone,

· krawężniki betonowe ustawione na ławie betonowej z oporem,

· obrzeża betonowe w razie konieczności także z oporem.

6. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót.


Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego. Jednocześnie informujemy, że należy wykonać i uzgodnić projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót. Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności cywilnej za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków BHP,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego,

· zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw prowadzonych robót.


Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami przepisów                    o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.


Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:

· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich skierowaniem do wykonawcy robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno użytkowym oraz warunkami umowy,

· stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w specyfikacjach technicznych,

· wyroby budowlane wytwarzane przez wykonawcę, jak beton cementowy, beton asfaltowy, będą poddane sprawdzeniom zgodności z receptami,

· sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

· odbiór końcowy,

· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. 

W szczególności winny być spełnione wymogi jakościowe w zakresie:

· rzędne wysokościowe,

· równość podłużna,

· równość poprzeczna,

· spadki poprzeczne,

· właściwości antypoślizgowe.


Elementy konstrukcji winny być zrealizowane zgodnie ze spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie budowlanym. Profil podłużny, przekroje poprzeczne, przekrój normalny konstrukcyjny, szczegóły rozwiązań – winne być zaakceptowane przez zamawiającego, w ramach aprobaty rozwiązań wnioskowanych w projekcie wykonawczym.

Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie z ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.

Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje zabezpieczenie terenu, szalunki, rusztowania, dźwigi, pomosty itp. Również koszty związane z zagospodarowaniem placu budowy należą w całości do Wykonawcy.

7. W odniesieniu do zagospodarowania terenu.


Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. Na odcinku prowadzonych robót wzdłuż krawężnika należy odtworzyć nawierzchnię bitumiczną poprzez wykonanie niezbędnych napraw cząstkowych asfaltem. Naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą humusu gr. 5 cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w pasie drogowym. Dostosować włączenia elementów budowy do istniejących z uwzględnieniem napraw cząstkowych istniejących nawierzchni jezdni, chodników, obrzeży i krawężników, czy innych elementów architektonicznych.

8. Uwagi końcowe.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót przedmiotu zamówienia należy kierować się:

· wynikami wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,

· wynikami opracowań własnych,

· zapisami niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości według programu funkcjonalno-użytkowego mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i ilości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

Wykonawca zapewni zrealizowanie prac geodezyjnych.

9. Informacje ogólne.


Zamawiający oświadcza, że zakres prac znajduje się w liniach rozgraniczających istniejącej drogi, a Starosta Zielonogórski sprawuje trwały zarząd gruntami w pasie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1409) i innych ustaw oraz rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013 r., poz. 907).

9.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

projektowego.

Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi:

a) USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

b) USTAWY z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

c) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

d) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

e) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

f) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia   2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,

g) ROZPORZĄDZENIA MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie,
h) USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

i) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

j) ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY oraz SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków 
i sygnałów drogowych,

k) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,

l) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

10. Zakres prac do wykonania w ramach zamówienia.


W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie budowy chodnika w aspekcie zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego i umowy.

Cena oferty powinna zawierać:

a) koszty związane z wykonaniem projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy,

b) koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z projektu wykonawczego oraz szczegółowych specyfikacji technicznych,

c) koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, podłączenia wody i energii elektrycznej oraz telefonów, dozór budowy
 i ubezpieczenie budowy),

d) koszty opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z oznakowaniem robót zgodnie z tym projektem,

e) koszty obsługi geodezyjnej i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych robót z wyróżnieniem zakresów robót – legendą,

f) koszty badań i pomiarów w czasie wykonania, jak i przy odbiorze robót,

g) dodatek do robocizny wynikający z prowadzenia robót pod ruchem,

h) podatek VAT (w wysokości 23% - dotyczy podmiotów będących płatnikami podatku VAT).


Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie wykonawczym. Wykonawca opracuje projekt wykonawczy w 4 egzemplarzach planowanego zamierzenia budowlanego. 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi opracowanie: projektu wykonawczego, stanowiącego podstawę wykonania robót budowlanych. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno- użytkowego i umowy.
Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- 3 egz. planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych.

- 3 egz. projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
- 3 egz. projektu zmiany stałej organizacji ruchu (jeśli zajdzie taka konieczność).
Załączniki:

1. Mapa w skali 1:1000 z zaznaczonym zakresem prac remontowych – plan  orientacyjny.
[image: image1.emf]
Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych 

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
oświadczam, iż Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Działając w imieniu

......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Oświadczenie z § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 4 (wzór)

UMOWA nr PZZD.273. … . 2014

zawarta dnia ………………….. roku w Górzykowie pomiędzy:

Powiatem Zielonogórskim – Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg, Górzykowo 1,                           66-100 Sulechów reprezentowanym przez:

Agnieszkę Stelmasik – Dyrektora PZZD

przy kontrasygnacie Moniki Kwaśnej – Głównej księgowej

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….…… reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej                              nr 1181F ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo (znak  PZZD.272.13.2014) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. W ramach przedmiotowej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo” – zgodnie z ofertą przetargową sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w ramach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak również zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”.  

2. Zakres umowy obejmuje:
a) wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania, którym mowa w ust. 1 („Dokumentacja projektowa”),

b) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o dokumentację o której mowa w pkt. 1 ewentualnie

c) uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,

d) realizację robót budowlanych polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy określony jest w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, iż:
a) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość ogólnych                         i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem  i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu;

b) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie                  i dokonał wyceny prac;

c) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania;
d) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne doświadczenie                         i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

§ 2

Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej Umowy, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w dniu wydania jej Zamawiającemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiązuje się:

a) zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania inwestycyjnego, które ma być                  w oparciu o nią wykonane, ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

b) opracować Dokumentację projektową kompletną z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia,

c) przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań                             i uzupełnień.

3. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się każdorazowo na żądanie Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowiązującymi przepisami, w zakresie opisanym w ust. 5. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
5. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności:

a) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstałymi w ramach realizacji niniejszej umowy,

b) uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości powstałych                 w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

c) uzgadnianie z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

d) udział w przekazaniu placu budowy oraz udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych,

e) pobyty Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,

f) udzielanie stosownych porad i wskazówek, bieżące wyjaśnienie wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

g) w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o których mowa w ust. 5 lit b i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o których mowa w ust. 5 lit. g nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakończenia robót budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zobowiązuje się do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a których konieczność dokonania wynika                         z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek                            i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalnoprawne, wymaganych                  w trakcie toczących się postepowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.
8. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji projektowej na następujących polach eksploatacji:

a) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki,          w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego,

b) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu,

c) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami na których utwór utrwalono, w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, 

d) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową,

e) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację projektową.

9. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji projektowej („Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.
10. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowiązuje /zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraża/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

b) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

c) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

d) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,

e) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami,
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.
11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie                        i korzystanie z opracowań Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o których mowa                    w ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca oświadcza, że:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jakimi będzie się posługiwał                 w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw  przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, o których mowa w ust. 10 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust.                8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.
15. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
16. Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.
17. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru częściowego podpisany przez obie strony umowy.
18. Wykonawca dostarczy do odbioru, o którym mowa w ust. 17, Dokumentację projektową wraz                   z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych,                z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: zaświadczenie, wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część Dokumentacji projektowej.
19. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest również do uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją Przedmiotu umowy.

§ 3

Sposób realizacji robót budowlanych
1. W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową oraz SIWZ,
b) wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, przy użyciu własnego sprzętu, własnych maszyn i urządzeń,  

b) zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

c) zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu                 w należytym porządku;
d) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu;
e) uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego;

f) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót dokumentacji powykonawczej (rozliczenie powykonawcze, atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, gwarancje) oraz dokumentacji fotograficznej;

g) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe                   w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

h) dostarczenie wszelkich materiałów i urządzeń oraz wykonanie wszelkich prac, które nie są wyraźnie wymienione w zakresie obowiązków Wykonawcy, a których dostawa i wykonanie w sposób uzasadniony wynika z zakresu prac niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy;

i) zapewnienie przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac,                            o których mowa w § 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;

j) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

k) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń zniszczonych                         lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

3. Inspektor Nadzoru może zobowiązać Wykonawcę do usunięcia określonych materiałów z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakoś wykonanych robót nie spełniają wymagań określonych przepisami prawa.

4. Materiały dostarczone przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy powinny:

a) odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                                w budownictwie (art. 10 ustawy –  Prawo budowlane);

b) być nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakości;

c) posiadać wymagane przepisami certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty dopuszczenia do stosowania w Rzeczpospolitej Polskiej;

d) być dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

e) być przeznaczone i przydatne do celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót;

f) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wykonywania przedmiotu zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Ponadto w przypadku materiałów podlegających utylizacji Wykonawca powinien na własny koszt zapewnić ich utylizację, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.).
6. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizację ruchu na czas wykonywania robót budowlanych stanowiących Przedmiot umowy.

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt:
a) obsługę geodezyjną,

b) wykonanie badań laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz                       z wykonywaniem bieżących pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem umowy,

8. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt.
9. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą.
10. Koszty związane z realizacją określonych w ust. 1 - 9 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

11.Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje.
12.W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
13.Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wyników badań                      i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych robót.

14.Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów                 i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt.
§ 4

Termin realizacji, odbiory robót
1. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w dwóch etapach:

a) Etap I obejmuje:

· Opracowanie kompleksowego, projektu budowlanego (wielobranżowego – jeśli zajdzie taka konieczność) wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami. 

· Uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o Pozwoleniu na budowę lub Zgłoszeniem                 o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwemu organu administracji architektoniczno—budowlanej, którym jest Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze.

Termin wykonania pierwszego etapu przedmiotu zamówienia: Rozpoczęcie realizacji pierwszego etapu przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu podpisania umowy. Termin wykonania pierwszego etapu przedmiotu  zamówienia strony ustalają na okres do 3 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia ……..

b) Etap II obejmuje:

· Wykonanie robót budowlanych w sposób zgodny z SIWZ, opracowaną dokumentacją projektową, warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, ofertą przetargową Wykonawcy 
Termin wykonania drugiego etapu przedmiotu zamówienia: Rozpoczęcie realizacji drugiego etapu przedmiotu zamówienia nastąpi po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, w dniu przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy. Zakończenie realizacji drugiego etapu przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż do dnia 15.11.2014 r.
2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy z uwzględnieniem następujących postanowień:

a) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu:

· podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym inspektora nadzoru Zamawiającego,

· w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia ich wykonania.

· Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu,

b) W odniesieniu do odbioru końcowego:

· odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku                                      z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, 
· odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego,

· Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prób,

· przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną w formie papierowej posiadającej stosowne klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem, Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego, 

· Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji powykonawczej oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i fotograficzną.

· W przypadku gdy dokumentacja o której mowa wyżej zostanie przekazana Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z wymaganych dokumentów 
· Komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego Przedmiotu umowy,
· Za dzień dokonania odbioru końcowego, uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego robót. Dzień dokonania odbioru końcowego jest jednocześnie datą wykonania Przedmiotu umowy.

c) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych:

· Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych                       z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.

· Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

d) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

· Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji,

· Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. Dokonanie odbioru pogwarancyjnego                          i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.

3. Przez zakończenie robót budowlanych strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego.
4. Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieją pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ......................................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................................................) 

w tym:

a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: ...................................) za wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji Pozwolenia na budowę,

b) ....................................... złotych brutto (słownie złotych: ........................................) za wykonanie robót budowlanych.
2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

3. Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, SIWZ i ofertą przetargową Wykonawcy                                         z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Jeżeli w trakcie trwania umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, podatek ten będzie naliczany w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 
4. Powyższa kwota zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające ze sporządzonej dokumentacji technicznej, SIWZ i oferty Wykonawcy, jak również niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy  i odtworzenie terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy itp.
5. Zamawiający przewiduje możliwość płatności w dwóch częściach, w tym pierwsza obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej, a druga – robót budowlanych.
6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego, o którym mowa § 2 ust. 17-18, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z programem Funkcjonalno-Użytkowym, jak również niniejszą umową, a w przypadku zakwestionowania dokumentacji jako niezgodnej/niepełnej – protokół odbioru, po usunięciu wszystkich zgłoszonych zastrzeżeń co do przedmiotu zamówienia.
7. Podstawą do wystawienia faktury końcowej tzn. za wykonane roboty budowlane będzie protokół odbioru końcowego sporządzony z udziałem właściwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z niniejszą umową, jak również ze sporządzoną przez Wykonawcę dokumentacją projektową, a w przypadku zakwestionowania robót jako wadliwych – protokół odbioru tych robót po usunięciu wad, stwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z niniejszą umową, w tym dokumentacją projektową. 
8. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji wykonanych prac. Do faktury końcowej powinno być dołączone zestawienie ilości wykonywanych robót (sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego), atesty (certyfikaty czy też deklaracje zgodności) na użyte materiały oraz  dokumentacja fotograficzna obejmującą stan przed przebudową, w trakcie oraz po jej zakończeniu.
9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty doręczenia                           wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru częściowego (dokumentacji projektowej) lub końcowego (robót budowlanych) bez uwag co do przedmiotu odbioru. 
10. Faktura Wykonawcy za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcy płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu:
a)
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

b)  zatwierdzonej do zapłaty kopii faktury podwykonawcy lub dalszego wykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na podwykonawcę, lub

c)
oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za usługi objęte fakturą Wykonawcy.

       Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

       (zapis stosuje się,  gdy przewiduje się podwykonawców)

11. Zamawiający zastrzega sobie odpowiednie wydłużenie terminu płatności w razie:

a) niezłożenie faktury w sposób i terminie opisanym w ust. 7,

b) zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania wypłaty wynagrodzenia, w szczególności o okres prowadzenia postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w art. 143c ust. 4 Prawa zamówień publicznych. Możliwości wydłużenia terminu dotyczy jedynie takiej części wynagrodzenia wykonawcy, która jest niezbędna do zaspokojenia zgłoszenia żądania.

12.Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

13.W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.

14.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15.Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.

16.Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

17.Wykonawca traci prawo do wynagrodzenia w odpowiedniej części w razie dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (jeśli Zamawiający wyraził zgodę na dalsze podwykonawstwo) zgodnie                         z przepisami Prawo zamówień publicznych albo prawidłowego złożenia do depozytu sądowego zgodnie z art. 143c Prawo zamówień publicznych.

18.W przypadku niedokonania przez Wykonawcę zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu  Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, Zamawiający zapłaci wynagrodzenie bezpośrednio na rzecz w/w w terminie 14 dni od dnia otrzymania uwag o których mowa w art. 143 ust. 4 w terminie wskazanym przez zamawiającego albo bezskutecznym upływie tego terminu, z zastrzeżeniem postanowień art. 143c ust. 5 pkt 1-3 ustawy pzp.
§ 6

Podwykonawcy

1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych                         w złożonej ofercie, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy)                              i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.

3. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, w trakcie realizacji zamówienia publicznego zamierza zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać min.:
a) zakres robót powierzonych podwykonawcy,

b) kwotę wynagrodzenia za wykonane roboty,

c) termin wykonywania robót powierzonych podwykonawcy,

d) warunki dokonania płatności wynagrodzenia,

e) termin dokonania płatności wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy który, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

f) numer rachunku bankowego na który należy dokonać zapłaty za wykonanie zamówienia.

5. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy                                      o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane:

1) 
niespełniającej wymogów określonych w niniejszej SIWZ

2) 
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 lit e).
Niezgłoszenie pisemnego zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy                      o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od przedłożenia zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
w przypadku gdy umowa ta:

1) 
nie spełnia wymogów określonych w niniejszej SIWZ

2) 
gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 lit e).
7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo o której mowa               w ust. 4 w terminie 14 dni roboczych, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Fakt korzystania z terminu przez Zamawiającego o którym mowa w ust. 7, nie jest podstawą do wydłużenia okresu realizacji zamówienia.

9. Zapisy o których mowa w ust. 3, oraz ust. 5-7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy                            o podwykonawstwo.

10. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.
11. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami) określonymi w ofercie przetargowej, Wykonawca odpowiada w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (-ców) jak za działania i zaniechania własne.
12. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.
§ 7

Osoby nadzorujące
1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………….

2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

3. Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych posiadającego uprawnienia budowlane                           w specjalności drogowej w osobie: …………………….……. posiadającego:
a) Uprawnienia budowlane o: 

 
Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
wydane przez …………………………………………………………………………………..

nr ………………………

ważne od ………………….. do…………………….

4. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie: …………………………….  posiadającego:

a) Uprawnienia budowlane o: 

 
Nr ewidencyjnym  …………………………….

poświadczone przez …………………………..

b) oraz Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 
wydane przez …………………………………………………………………………………..

nr ………………………

ważne od ………………….. do…………………….

§ 8
Zamówienia uzupełniające

1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień uzupełniających, których zakres nie przekracza 50% wartości zamówienia objętego ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych prac zleconych przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej stosownie do art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.

2. Roboty uzupełniające zostaną wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardów                         i parametrów jak zamówienie podstawowe.

§ 9
Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy w tym w szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 36 miesięcy licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu umowy                       w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, a w uzasadnionym przypadku,                     w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
3. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usuwania usterki lub uszkodzenia w ciągu 7 dni roboczych                     od otrzymania powiadomienia, lub nie usunie usterki w terminie 30 dni od chwili otrzymania powiadomienia Zamawiający będzie miał prawo usunąć usterkę we własnym zakresie lub zatrudnioną stroną trzecią na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie orzeczeń sądowych.
4. Postępowanie w sytuacji wystąpienia wad w okresie gwarancji i rękojmi:
a) wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej lub faxem na numer ...................................................., wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady.

b) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 4 lit. a) nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego.

c) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał istotnych napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wady nie mógł                    z przedmiotu umowy w sposób pełny korzystać.

7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru ostatecznego i powstałe w okresie gwarancyjnym. Okresy gwarancji i rękojmi za wady są jednakowe.

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
§ 10
Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej

1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną  i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC na kwotę odpowiadającą co najmniej ½ wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument  o kontynuacji ubezpieczenia.       
4. Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.
§ 11

Kary umowne

1.  Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
b) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany ,

c) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) 1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 brutto w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z w § 6 ust. 5 lit. e,

e) 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za każdy dzień zwłoki                   w zakończeniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy - zarówno projektu jak i robót budowlanych - lub usunięcia wad stwierdzonych w trakcie odbioru robót budowlanych lub okresu gwarancji /rękojmi, 

f) 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za cały okres obowiązywania umowy za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
g) 20 % kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1 za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od jej realizacji.
3.  Wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 50% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, w wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

7.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                               o powyższych okolicznościach;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;

c) Wykonawca utracił status prawny przedsiębiorcy lub zaprzestał faktycznie prowadzenia działalności gospodarczej,
d) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

e) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

2. Zamawiający ma prawo do rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym gdy Wykonawca:

a) pomimo pisemnych zastrzeżeń osoby/osób nadzorującej wykonanie przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego wykonuje przedmiot umowy w sposób nienależyty, narusza postanowienia umowy lub prawa,

b) świadczy roboty w sposób niewłaściwy powodując uszkodzenie lub destrukcję obiektu budowlanego (drogi), bądź straty finansowe dla Zamawiającego,

c) nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy w okresie kolejnych 30 dni realizacji umowy,

d) nie dysponuje aktualną i opłaconą polisą lub innym dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z wymaganiami określonymi w §10 niniejszej umowy.

e) złożył w toku postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy dokumenty lub oświadczenia, które zawierały informacje nieprawdziwe,

f) został wpisany do wykazu, którym mowa w art. 154 pkt 5a Prawa zamówień publicznych.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się                                z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie.

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 - 3, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem.

5. W wypadku nie zrealizowania przez  Zamawiającego pełnego zakresu zadania przewidzianego                  w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

§ 13

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1, tj. .............................................. zł. (słownie złotych: ...............................................................................................................................) w formie ..................................................................................................................................

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia                            w terminie 30 dni roboczych od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

4. Pozostałe 30 % Zamawiający zwraca najpóźniej w 15 dniu od upływu okresu rękojmi.

5. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                         o której mowa w ust. 3, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych                        w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres rękojmi ulega wydłużeniu                       o czas potrzebny na usunięcie wad.

6. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
§ 14
Zmiany umowy

1. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a) Zmiana terminu realizacji zadania: 

· zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia;

· zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają;

· w związku z koniecznością dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikającą                    z sytuacji zaistnienia obiektywnej niemożności wykonania robót,
· z uwagi na wydłużający się czas oczekiwania na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca,

· w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie robót,

· warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, itd.;

b) Zmiany osobowe:
· zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ

· zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

· zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tożsamą wiedzę                               i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy podwykonawca,

· rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

c) Pozostałe zmiany: 

· w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy);

· zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

· przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

· zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357(1) KC;

· rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

· zmiany technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,

· zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych,
· zmiany parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego,
· zmiana nazwy zadania.

§ 15

Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy             dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 16
Wykaz załączników
Integralną częścią umowy poza SIWZ są:

1. program Funkcjonalno-Użytkowy

2. formularz oferty

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA

Załącznik do umowy

Zadanie pn.: 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….

Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy robót budowlanych,

który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia usługi do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

	Zakres wykonywanych robót
	Nr faktury
	Wartość faktury brutto
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Fakturę zapłacono / nie zapłacono

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….                                ……………………………………….

                                                                                                                                              Podpis podwykonawcy
Załącznik nr 5
FORMULARZ OFERTY 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Górzykowo 1

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
1. Wykonawca…….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….……………………………………………………………………………………………………

adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania) ……………………………………………………….………………………………………

………………………………………………………………………………………………

tel./fax: …………….………………………………………………

e-mail: ………………………

REGON:…………………….

NIP:…………………………


Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):


…………………………………………………………………………………………………………………..

2. Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider 
w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*. 
W skład konsorcjum jako partner wchodzi ………………………………………….. (*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)
3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za następującą cenę ryczałtową brutto ................................... zł (słownie: ………...................................................................................................................)

uwzględniając w tym podatek VAT  (….. %)    …………………. Zł

w tym:
za wykonanie dokumentacji projektowej: ________________________ zł brutto
za wykonanie robót budowlanych: _________________________ zł brutto
4. Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty.
5. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
6. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców*
(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).
7. Oświadczam (my), że wykonanie następujących części zamówienia zamierzam (my) powierzyć Podwykonawcom (wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia): 
................................................................................................................................................, 
nazwa (firma) podwykonawcy …………………………………………………………… (wpisać tylko w przypadku, gdy na ich zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)
co stanowi ............... procentowy udział w całości zamówienia.
8. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

9. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych 
w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

10. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach 
i według cen w niej określonych.
11. Oświadczam (my) że udzielamy gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
12. Wadium w kwocie 2.400,00 zł wniesione zostało w dniu .................. w formie …………………….……… (wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy* nr …………………………………………………………..………………….) 
* dotyczy tych Wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką.
13. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej 
w ofercie (brutto), tj. .................................. złotych (słownie:…………………………………
……………………………………………………………………………….…….……………..). 
Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek bankowy*                                          nr …………………………………………….……….).
      * dotyczy Wykonawcy, który wniesie zabezpieczenie gotówką

14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
	1
	Oświadczenie z art. 22 ust. 1

	2
	Oświadczenie z art. 24 ust. 1

	3
	Wzór umowy

	4
	Wykaz wykonanych robót budowlanych

	5
	Wykaz osób i podmiotów wykonujących zadanie

	6
	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

	7
	Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

	8
	Aktualny odpis z właściwego rejestru wykonawcy lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej,

	9
	Zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS

	10
	Zobowiązanie do oddania zasobów (jeżeli dotyczy)


Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

Data: ………………………   

Podpis……………………………………

                                                                                         
      (Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania 







                                                       w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 6
WYKAZ  WYKONANYCH GŁÓWNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH                   W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przetarg nieograniczony na :

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
	Przedmiot

robót
(należy podać zakres wykonanych robót)
	Termin realizacji robót
(od – do)
	Wartość wykonanych 
robót
	Nazwa i adres podmiotu realizującego daną robotę 

(Wykonawca składający ofertę lub Podwykonawca)
	Podmioty

na rzecz których roboty zostały wykonane

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


UWAGA! 

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty – dowody  (poświadczenia) potwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu  
3. W przypadku podania w kolumnie wartość usługi w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych .


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 7
WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIE

Składając ofertę w przetargu „przetarg nieograniczony” na :

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy dysponować następującymi osobami:

	Imię i Nazwisko
	Doświadczenie (lata pracy)
	Proponowane przeznaczenie
	Rodzaj uprawnień
	Numer uprawnień
	Postawa dysponowania
(niepotrzebne skreślić)

	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*




UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 8
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
oświadczam, że wskazane w wykazie wg załącznika nr 7 do SIWZ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 6.1.3.  SIWZ.

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 9
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
Oświadczam/y, że

1. nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

2. należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2007 r.                  Nr 50 poz. 331 ze zmianami), Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić


 dnia 




podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 10
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
Ja niżej podpisany (a)

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu

...................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu)

oraz na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie 
………………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych)

do dyspozycji Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej  nr 1181F 
ul. Wandy Komarnickiej  w m. Wilkanowo
Oświadczam, iż:

a)
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………….
…………………………………………………………………………………………………

b)
sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ………
…………………………………………………………………………………………………

c)
charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………..........
…………………………………………………………………………………………………
(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)

d)
zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………..
…………………………………………………………………………………………………
(np. podwykonawstwo)

e)
okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………
…………………………………………………………………………………………………

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

















pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy











