Załącznik nr 1 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
	1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.:
GMINA

NUMER DROGI

ZADANIE

 

 

 

BABIMOST

 

 

 

1191F

Odmładzenie 49 szt. drzew na odcinku Wojnowo - Stare Kramsko

BOJADŁA

 

 

 

1189F

Odmładzenie 30 szt. drzew na odcinku Siadcza - Klenica

CZERWIEŃSK

 

 

 

1168F

Nasadzenie 3 szt. drzew

1144F

Odmładzenie 40 szt. na odcinku Nietków - Laski

1176F

Nasadzenie 1 szt. drzewa

1176F

Odmładzenie 4 szt. w m. Płoty

KARGOWA

 

 

 

1192F

Odmładzanie 50 szt. drzew na odcinku Smolno Wielkie - Ostrzyce

NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

 

 

 

1183F

Odmładzanie 60 szt. drzew na odcinku Drągowina - Kotowice

1071F

Wycinka 2 szt. drzew na odcinku Kotowice - Przybymierz

1183F

Wycinka 9 szt. drzew na odcinku Klępina - Drągowina

SULECHÓW

 

 

 

1201F

Nasadzenie 15 szt. drzew

1208F

Wycinka 1 szt drzewa w m. Kije

1204F

Wycinka 7 szt. drzew na odcinku Krężoły - Łęgowo

1201F

Odmładzanie 9 szt. drzew ul.31 Stycznia w m. Sulechów

3801F

Nasadzenie 9 szt. drzew

1201F

Odmładzanie 41 szt. drzew na odcinku  Buków - Smardzewo

ŚWIDNICA

 

 

 

1178F

Wycinka 4 szt. drzew na odcinku Świdnica - Letnica

1181F

Odmładzanie 60 szt. drzew na odcinku Wilkanowo - Słone - Buchałów

TRZEBIECHÓW

 

 

 

1199F

Odmładzanie 85 szt. drzew w m. Trzebiechów

ZABÓR

 

 

 

1029F

Nasadzenie 3 szt. drzew

1185F

Odmładzanie 30 szt. drzew na odcinku Czarna- Dąbrowa




Dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) w wyszczególnionym w opisie przedmiotu zamówienia w zależności od potrzeb Zamawiającego.
2. Wymagania Zamawiającego do realizacji zadań wyszczególnionych                                     w formularzu cenowym.

Ad.1. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gruncie kat. I - II, szerokość dołów 1,0m a głębokość dołów 0,7m. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu oraz zakup materiału.

Ad.2. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 10 do 15 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.3. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 16 do 25 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.4. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 26 do 35 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.5. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 36 do 45 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej 

poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.6. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 46 do 55 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.7. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 56 do 65 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.8. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 66 do 75 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.9. Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych o średnicy od 76 do 100 cm wskazanych przez Zamawiającego. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu), frezowanie pni ściętych drzew poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.10. Odmładzanie drzew starszych do wysokości 8m: prześwietlenie koron drzew wskazanych przez Zamawiającego z zabezpieczeniem ran, ścięcie piłą mechaniczną konarów i gałęzi (formowanie korony poprzez usunięcie posuszu oraz pędów krzyżujących                              i stwarzających zagrożenie), pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 

Ad.11. Odmładzanie drzew starszych od 8 do 14m: prześwietlenie koron drzew wskazanych przez Zamawiającego z zabezpieczeniem ran, ścięcie piłą mechaniczną konarów i gałęzi (formowanie korony poprzez usunięcie posuszu oraz pędów krzyżujących i stwarzających zagrożenie), pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu) oraz transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego). 
Ad.12. Odmładzanie drzew starszych powyżej 14m: prześwietlenie koron drzew wskazanych przez Zamawiającego z zabezpieczeniem ran, ścięcie piłą mechaniczną konarów i gałęzi (formowanie korony poprzez usunięcie posuszu oraz pędów krzyżujących i stwarzających zagrożenie), pocięcie odciętych konarów na odcinki dogodne do transportu, transport drewna w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego), wywiezienie lub rozdrobnienie gałęzi. Cena obejmuje koszt robocizny, pracy sprzętu (pilarka spalinowa, podnośnik montażowy, środek transportu).

Załącznik nr 2
SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.01

USUNIĘCIE DRZEW

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem drzew w ramach bieżącego utrzymania na terenie powiatu zielonogórskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew.

1.4. Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew należy stosować:

- pilarka spalinowa,

- podnośnik koszowy min. 22 m,

- środek transportu min. 7,5 t.
- frezarka do niwelowania pni.
4. TRANSPORT

4.1. Transport pni i karpiny

Dłużyce, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie drzew, wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi poza teren. Drewno pozyskane z wycinki stanowić będzie własność Zamawiającego.

Zgoda na prace związane z usunięciem drzew powinna być uzyskana przez Zamawiającego.

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

5.2. Usunięcie drzew

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, 
w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.3. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności

Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora nadzoru. Pnie ściętych drzew powinny być sfrezowane poniżej poziomu gruntu (dla drzew rosnących w pasie drogowym) lub poniżej jezdni (dla drzew rosnących na koronie drogi).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, karczowania pni.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew jest:

- dla drzew - sztuka,

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych według pkt 7. Cena wykonania robót obejmuje:

- wycięcie drzew,

- wywiezienie dłużyc, karpiny i gałęzi poza teren budowy,
- sfrezowanie pni,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują

D - 09.01.01

ZIELEŃ DROGOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach bieżącego utrzymania na terenie powiatu zielonogórskiego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach powiatowych.

1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z sadzeniem drzew.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

2. MATERIAŁY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

· ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,

· ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2. Materiał roślinny sadzeniowy

2.2.1. Drzewa

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 i PN-R-67022, właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. Sadzonki drzew powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

· pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

· przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

· system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

· u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana 
i nie uszkodzona,

· pędy korony u drzew nie powinny być przycięte chyba, że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

· pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone,

· przewodnik powinien być praktycznie prosty,

· blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

· silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

· odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

· ślady żerowania szkodników,

· oznaki chorobowe,

· zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

· martwice i pęknięcia kory,

· uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

· dwupędowe korony drzew formy piennej,

· uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

· złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką.

2.3. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.4. Wiązadła

Wiązadłami mogą być: odcinki elastycznej taśmy parcianej szerokości około 2 cm, gruby sznur średnicy około 1 cm z tworzywa naturalnego (lnu, konopi) lub witki wiklinowe długości około 25 cm, umożliwiające przywiązanie drzewka do palika.

2.5. Paliki

Paliki, uzyskane najczęściej z drewna iglastego, powinny mieć długość od 2,0 m do 3,0 m i średnicę od 8 cm do 10 cm. Ostro zaciosany jeden koniec powinien być zabezpieczony środkami  konserwującymi, nieszkodliwymi dla roślin lub opalony na długości około 1,0 m.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielęgnacji zadrzewień:

- pił mechanicznych i ręcznych,

- drabin,

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

W czasie transportu drzewa muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

Drzewa mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nie przewiewnym, a w razie suszy podlewać.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Drzewa

5.1.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

· pora sadzenia - jesień lub wiosna,

· miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie,

· dołki pod drzewa powinny być zaprawione ziemią urodzajną,

· roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce.

Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny,

· korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

· przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik,

· korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać,

· drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną,

· wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa,

· palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów.

5.1.2. Pielęgnacja po posadzeniu

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na:

· odchwaszczaniu,

· nawożeniu,

· usuwaniu odrostów korzeniowych,

· poprawianiu misek,

· okopczykowaniu drzew jesienią,

· rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek,

· wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew,

· wymianie zniszczonych palików i wiązadeł,

· przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Drzewa

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew polega na sprawdzeniu:

· wielkości dołków pod drzewka,

· zaprawienia dołków ziemią urodzajną,

· zgodności realizacji obsadzenia w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

· materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,

· opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

· prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

· odpowiednich terminów sadzenia,

· wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

· wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

· zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

· zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew,

· wykonania misek przy drzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na jesieni,

· prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

· jakości posadzonego materiału.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa .

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania                    z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

· roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dołków,

· dostarczenie materiału roślinnego,

· pielęgnację posadzonych drzew: odchwaszczanie, nawożenie.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.

Pielęgnacja drzew w ciągach dróg powiatu zielonogórskiego

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z utrzymaniem zieleni przydrożnej (drzew) rosnącej na pasach przydrożnych i terenach przy obiektach integralnie związanych z funkcją drogi.

1.2. Zakres stosowania

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z  pielęgnacją drzew wykonywanych w ramach robót związanych z utrzymaniem dróg.

1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

- usunięciem gałęzi i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Pielęgnacja drzew - zespół zabiegów agrotechnicznych tworzących warunki dla prawidłowego ukorzeniania, wzrostu i rozwoju roślin charakterystycznego dla gatunku, rodzaju, odmiany, z zachowaniem pnia oraz kształtu korony drzewa.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2. MATERIAŁY

Nie występują.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

3.2. Sprzęt do utrzymania zieleni przydrożnej

Wykonawca przystępujący do utrzymania zieleni przydrożnej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

a) do pielęgnacji części nadziemnej roślin - łańcuchową lub tarczową piłę spalinową, platformę z balustradą na podnośniku samochodowym i narzędzia ręczne do cięcia drewna,

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowiązany do wywozu drewna po wycince  w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego (na terenie powiatu zielonogórskiego).

4.2. Transport odpadów i innych materiałów

Do wywozu gałęzi należy stosować dowolny środek transportu, zwykle ciągnik z przyczepą.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za ich jakość

5.2. Termin realizacji robót

Wykonawca realizuje prace pielęgnacyjne z uwzględnieniem terminów rozwoju biologicznego roślin.

5.3. Usunięcie gałęzi drzew i krzewów ograniczających skrajnię drogową oraz złamanych lub uszkodzonych

Usunięcie gałęzi i konarów liściastych drzew i krzewów wrastających w światło skrajni drogowej oraz uszkodzonych, uschniętych i złamanych roślin wykonuje się ostrymi narzędziami (nożem ogrodniczym - krzesakiem, sekatorem, piłką ręczną do cięcia drewna, piłą łańcuchową lub tarczową). Grube konary i gałęzie należy usunąć, wykonując trzy cięcia: 

a) pierwsze - od dołu do połowy grubości odcinanej gałęzi, 

b) drugie - od góry w odległości od 5 do 10 cm dalej licząc w kierunku skrajnym od cięcia

dolnego, co pozwala na odcięcie konaru lub gałęzi bez odarcia kory z pnia drzew, 

c) trzecie - tuż przy obrączce (tak by nie uszkodzić obrączki) w celu usunięcia sęka, który powstał przy poprzednich dwóch cięciach. Cięcie po pile ręcznej lub mechanicznej należy wyrównać krzesakiem i zasmarować preparatem grzybobójczym zabezpieczającym drzewo przed infekcją (rany do średnicy 10 cm). Rany o średnicy powyżej 10 cm zabezpiecza się dwuskładnikowo, krawędzie rany preparatem powierzchniowym, a środek preparatem impregnującym.

Cięcie cieńszych gałęzi drzew i krzewów liściastych także należy wykonać przy obrączce z

wyrównaniem nożem i zasmarowaniem.

Cięcie gałęzi drzew iglastych wykonuje się na granicy drewna żywego i martwego lub w miejscu nasady gałęzi żywej. Sposób wykonania jak przy drzewach liściastych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wykonywanych robót.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli robót, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do właściwego wykonania zamówienia

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, jak certyfikaty względnie deklarację zgodności z PN i przedstawić Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy prowadzić ciągłą kontrolę poprawności wykonania, zgodnie z wymaganiami punktu 5, zwracając 
w szczególności uwagę na:

- prawidłowość cięcia gałęzi i konarów oraz zabezpieczenie miejsc po odciętych gałęziach,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 
w jednostkach ustalonych w formularzu cenowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót 
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiaru jest szt. (sztuka) drzew.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną w formularzu cenowym.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ilość robót do wykonania i odbioru:

- odmładzanie drzew starszych do wysokości 8m – 100 szt.

- odmładzanie drzew starszych o wysokości od 8 do 14 m – 240 szt.

- odmładzanie drzew starszych o wysokości powyżej 14 m – 129 szt.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- zabiegi utrzymaniowe wchodzące w zakres wykonywanych robót,

- usunięcie i odwiezienie resztek i odpadów,

- oczyszczenie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Nie występują

Załącznik nr 3
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych 

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
oświadczam, iż Wykonawca którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Działając w imieniu

......................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
oświadczam/my, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.).

Oświadczenie z § 3 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. 2013, poz. 231).

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 5 (wzór)
UMOWA nr PZZD.273. … . 2015
zawarta dnia ………………….. roku w Górzykowie pomiędzy:

Powiatem Zielonogórskim – Powiatowym Zielonogórskim Zarządem Dróg, Górzykowo 1,                           66-100 Sulechów reprezentowanym przez:

Agnieszkę Stelmasik – Dyrektora PZZD

przy kontrasygnacie Moniki Kwaśnej – Głównej księgowej

zwanym dalej Zamawiającym,

a

………………………………………………………………………………………………….

mającym swoją siedzibę w …….………….……. przy ulicy ……………………….…… reprezentowanym przez :

………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą
W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku” znak (PZZD.272.25.2014) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
1. W ramach przedmiotowej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługi polegające na: „Utrzymaniu oraz zakładaniu zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku”.
2. Zakres robót ujęty jest w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
3. Drewno pozyskane z wycinki i ogławiania będzie własnością Zamawiającego. 
4. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na podstawie pisemnego zlecenia złożonego przez Zamawiającego określającego zakres robót, miejsce i termin realizacji.

§ 2
Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 14.11.2015 r.
§ 3
Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie: ……………………………………………….

§ 4
1. W zakresie robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do umowy) oraz specyfikacjach technicznych (załącznik nr 2 do SIWZ).

2) wykonania zakresu robót z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki i postanowieniami umowy.

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapewnienie właściwej organizacji prac i organizacji terenu robót;

2) zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie objętym robotami oraz utrzymywanie terenu                 w należytym porządku;
3) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu;
4) uzgadnianie planowanych robót z inspektorem nadzoru wyznaczonym przez Zamawiającego;

5) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego kosztorysu powykonawczego;

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody spowodowane w nieruchomościach lub rzeczach ruchomych Zamawiającego lub osób trzecich, powstałe                         w związku z wykonywaniem obowiązków przyjętych umową;

7) zapewnienie przestrzegania przez swoich pracowników w trakcie wykonywania prac,                         o których mowa w § 1 umowy, przepisów bhp i ppoż.;

8) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do robót realizowanych przez ewentualnych podwykonawców;

9) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót bądź urządzeń zniszczonych                         lub uszkodzonych w trakcie realizacji umowy;

3. Koszty związane z realizacją określonych w ust. 1 - 2 obowiązków, w tym koszty odszkodowań za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich, ponosi Wykonawca.

§ 5

Wykonawca w przypadku uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt.

§ 6

1. Umowna wartość wynagrodzenia nie może przekroczyć kwoty brutto: ………………………  (słownie: …………………………………………………………………………………………).

2. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ustalone na podstawie stawek wyszczególnionych w formularzu cenowym wraz                                         z powykonawczym obmiarem robót i protokołem odbioru częściowego lub końcowego bez uwag co do przedmiotu odbioru. 

3. Na wymienioną kwotę wskazaną w ust. 1 składają się poszczególne elementy zamówienia  zawarte w formularzu cenowym (załącznik nr 2 do umowy) z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek podatku VAT. Ceny jednostkowe podane w ww. formularzu nie podlegają waloryzacji i są stałe w okresie trwania niniejszej umowy.
4. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonywanych robót musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Wraz z wnioskiem o dokonanie odbioru częściowego lub końcowego Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe rozliczenie kwoty wynikającej z realizacji poszczególnego zlecenia.

6. Podstawą do wystawienia faktury częściowej lub końcowej będzie protokół odbioru częściowego lub końcowego, sporządzony z udziałem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego a w przypadku zakwestionowania prac jako wadliwych – protokół odbioru tych prac po usunięciu wad.
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie …….. dni licząc od daty doręczenia                           wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w szczególności protokołem odbioru częściowego lub końcowego, bez uwag co do przedmiotu odbioru oraz kosztorysem powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru.
8. Faktura Wykonawcy za usługi wykonane przez podwykonawcę płatna będzie przez Zamawiającego po otrzymaniu:

a)
zatwierdzonej do zapłaty kopii faktury podwykonawcy oraz cesji płatności (wierzytelności) na podwykonawcę, lub

b)
oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie za usługi objęte fakturą Wykonawcy.

       Wzór oświadczenia stanowi załącznik do umowy.

       (zapis stosuje się,  gdy przewiduje się podwykonawców)

9. Zapłata będzie dokonana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
10. W przypadku błędnie podanego na fakturze numeru konta, koszty związane z dokonaniem przelewu (koszty manipulacyjne), którymi bank obciąży Zamawiającego pokryje Wykonawca.
11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Za opóźnienie w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe.
13. Na podstawie art. 509 i nast. k.c. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
§ 7

Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości prac i asortymentu w zależności od uzyskanych środków finansowych, jak również do zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) wymienionym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
§ 8
1. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania zamówień uzupełniających, których zakres nie przekracza 50% wartości zamówienia objętego ofertą, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania tych prac zleconych przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy zawartej stosownie do art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie z wolnej ręki.

2. Usługi uzupełniające zostaną wykonane z zachowaniem tych samych norm, standardów                         i parametrów jak zamówienie podstawowe.
§ 9
1. Wykonawca może wykonać przedmiot umowy za pomocą podwykonawców wskazanych                         w złożonej ofercie, po zawarciu z nimi odpowiednich umów w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmiana w zakresie podwykonawstwa może nastąpić tylko za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany podwykonawcy Wykonawca będzie każdorazowo zobowiązany do zgłoszenia tego faktu na piśmie ze wskazaniem nazw (firmy)                              i adresu nowego podwykonawcy oraz części zamówienia mu powierzonej.

3. Umowa z podwykonawcą (-cami) musi zawierać co najmniej zakres prac powierzonych podwykonawcy (-om) oraz kwotę wynagrodzenia za powierzone prace.

4. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z podwykonawcą (-cami) określonymi w ofercie przetargowej, Wykonawca odpowiada w trakcie realizacji zamówienia wobec Zamawiającego za wszelkie działania i zaniechania podwykonawcy (-ców) jak za działania i zaniechania własne.

5. W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia.
6. Zawinione naruszenie w/w postanowień stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

§ 10
1. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obydwie strony, pod rygorem nieważności.

2.
Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

a) Zmiana terminu realizacji zadania: 

· zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano                          w opisie przedmiotu zamówienia;

· warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie prac związanych z utrzymaniem                     i zakładaniem zieleni oraz dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę na wysokościach, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, itd.

b) Zmiany osobowe:

· zmiany osób realizujących zamówienie  pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ;

· zmiany osób reprezentujących w przypadku zmian organizacyjnych;

c) Pozostałe zmiany: 

· zmiany adres/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz inne dane ujawnione                           w rejestrach publicznych,

· w każdym przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego (np.: powoduje skrócenie terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartości zamówienia, obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy);

· zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

· przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji;

· zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 KC;                              

· rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia i udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 

· zmiany lub innej istotnej zmiany w ilości jakiegokolwiek elementu prac objętych umową (dotyczy wynagrodzenia kosztorysowego);

· zmiana nazwy zadania.

§ 11
1.  Strony postanawiają, że przy wykonaniu umowy stosuje się kary umowne.

2.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
b) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są usługi lub jej zmiany ,

c) 0,1% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
d) 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki                               w wykonaniu przedmiotu umowy,  
e) 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
f) 20% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za nieuzasadnione odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub odstąpienie od jej realizacji.

3.  Wysokość naliczonych kar umownych nie może być wyższa niż 50% wynagrodzenia brutto.

4.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, w wyłączeniem sytuacji określonej w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5.  Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

6.  Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z faktur w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego kary umownej w wysokości określonej w ust. 2. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani nie jest obarczone jakąkolwiek inną wadą oświadczenia woli skutkującą jej nieważnością.

7.  Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.

§ 12

1. Strony ustanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Wykonawca ma obowiązek przygotować i przekazać Zamawiającemu kosztorys powykonawczy nie później niż w dniu rozpoczęcia odbioru końcowego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Inspektora Nadzoru i Inwestora o zakończeniu prac.
4. Zamawiający w terminie do 7 dni od zawiadomienia o zakończeniu prac poinformuje Wykonawcę o ustalonej dacie odbioru. Odbiór prac nastąpi w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia Wykonawcy.

5.   Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie jego trwania ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie                 z przeznaczeniem, aż do czasu ich usunięcia.
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz uprawniony jest do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

8. Strony przewidują możliwość dokonywania odbiorów częściowych, ust. 1-7 stosuje się odpowiednio.

§ 13
Wykonawca udziela 12 miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego na nasadzone drzewa i krzewy, będące przedmiotem zamówienia.
§ 14
1. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych objętych niniejszą umową, ponosi on pełną odpowiedzialność cywilną  i odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (dalej „ubezpieczenie OC”) oraz jest zobowiązany do utrzymywania ważnej (aktualnej) umowy ubezpieczenia OC na kwotę odpowiadającą co najmniej ½ wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1umowy.

3. Zamawiający w każdym czasie może żądać od Wykonawcy przedłożenia pisemnej informacji ubezpieczyciela o rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz przedmiocie i zakresie ubezpieczenia OC.
§ 15
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) w razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy, w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                               o powyższych okolicznościach;

b) zostanie ogłoszona upadłość lub stan likwidacji Wykonawcy;

c) zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;

e) gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu usługi w umówionym terminie przez okres powyżej 10 dni, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w trybie natychmiastowym;

f) w przypadku braku środków finansowych, czego Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawierania umowy;

g) Wykonawca realizuje usługi przewidziane niniejszą umową w sposób różny od opisanego w umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

h) W przypadku nierealizowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w § 14 ust. 2 umowy.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający nie wywiązuje się                                z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury VAT określonego w niniejszej umowie.

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia wraz z uzasadnieniem a w wypadku przewidywanych w ust. 1 lit. d i g w terminie 30 dni od daty otrzymania informacji o przyczynie będącej podstawą odstąpienia.

4. W wypadku nie zrealizowania przez  Zamawiającego pełnego zakresu zadania przewidzianego                  w SIWZ, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze. 

§ 16
Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy             dla siedziby Zamawiającego.
§ 17

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 18

Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
§ 19

Integralną częścią umowy poza SIWZ są:
1. formularz oferty

2. formularz cenowy

3. opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY                                                         WYKONAWCA
Załącznik do umowy

Zadanie pn.: 

„Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku”
Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….

Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy usługi,
który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia usługi do …..

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

	Zakres wykonywanych usług
	Nr faktury
	Wartość faktury brutto
	Data wystawienia
	Termin płatności
	Fakturę zapłacono / nie zapłacono

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….                                ……………………………………….

                                                                                                                                              Podpis podwykonawcy

Załącznik nr 6





FORMULARZ OFERTY 

Powiatowy Zielonogórski Zarząd Dróg

Górzykowo 1

66-100 Sulechów

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie „przetarg nieograniczony” na:

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
1. Wykonawca…….…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….….………………………………………………………………………………………………….…


adres siedziby (w przypadku osób fizycznych również adres zamieszkania) ……………………………………………………….……………………………………


…………………………………………………………………………………….………


tel./fax: …………….………………………………………………


e-mail: ………………………


REGON:…………………….


NIP:…………………………


Ustalam adres do korespondencji (jeżeli jest on inny od wskazanego powyżej):


…………………………………………………………………………………………………………………
2. Składam (my) niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu / jako lider 
w konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..…....... (nazwa lidera)*. 
W skład konsorcjum jako partner wchodzi ………………………………………….. (*niepotrzebne skreślić – przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że ofertę złożono we własnym imieniu)
3. Stosownie do pobranej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oferuję wykonanie niniejszego zamówienia za następującą cenę brutto: ………................... (słownie : ……….........................................................................................).
4. Termin płatności faktury wynosi …….… dni (wpisać ilość dni).

5. Oświadczam (my), że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie opłaty podatki oraz inne koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczam (my), że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje dotyczące ryzyka i trudności, jakie mogą dotyczyć realizacji oferty przetargowej oraz nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
7. Oświadczam (my), że zamówienie wykonam samodzielnie bez udziału podwykonawców* / zamówienie wykonam przy udziale podwykonawców*
(*niepotrzebne skreślić – w przypadku braku skreślenia Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie).
8. Oświadczam (my), że wykonanie następujących części zamówienia zamierzam (my) powierzyć Podwykonawcom (wypełnić tylko wtedy, gdy Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia): 
..............................................................................................................................................., 
nazwa (firma) podwykonawcy …………………………………………………………… (wpisać tylko w przypadku, gdy na ich zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp)

co stanowi ............... procentowy udział w całości zamówienia.
9. Osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu zamówienia i kontakt                                  z Zamawiającym będzie Pan/Pani ………………………………………………….… nr tel. ………………….……

10. Oświadczam (my), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Oświadczam (my), że udzielimy minimum 12 miesięcznego okresu gwarancji od daty odbioru końcowego na nasadzone drzewa i krzewy, będące przedmiotem zamówienia.

12. Oświadczam (my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy (zgodnie z przedstawionym wzorem) na warunkach określonych i zawartych 
w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

13. Oświadczam (my), iż przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zawartą umową, w szczególności w terminach 
i według cen w niej określonych.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
	1
	Formularz cenowy

	2
	Oświadczenie z art. 22 ust. 1

	3
	Oświadczenie z art. 24 ust. 1

	4
	Wzór umowy

	5
	Wykaz wykonanych usług

	6
	Wykaz niezbędnych narzędzi i urządzeń

	7
	Wykaz osób i podmiotów wykonujących zadanie

	8
	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

	9
	Oświadczenie w zakresie przynależności do grupy kapitałowej

	10
	Zobowiązanie do oddania zasobów (jeżeli dotyczy)

	11
	Aktualny odpis z właściwego rejestru wykonawcy lub z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności gospodarczej,

	12
	Zaświadczenie z urzędu skarbowego i ZUS


Dodatkowymi załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty  są:

1) ............................................................................

2) ............................................................................

Data: ………………………   

Podpis……………………………………

                                                                                         
      (Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania 







                                                       w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 7





FORMULARZ CENOWY

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
	Lp.
	Kod
	Nazwa
	Jednostka
miary
	Ilość
	Cena
jedn. netto
	Wartość
netto

	x
	D-09.00.00
	RODZAJ ROBÓT: ZIELEŃ DROGOWA Kod CPV 45112710-5, CPV 77300000-3

	D-09.01.01 ZIELEŃ DROGOWA (drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki)

	1
	D-09.01.01
	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą dołów całkowitą na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, szerokość dołów 1,0m a głębokość dołów 0,7m
	szt.
	31,00
	
	

	Razem: ZIELEŃ DROGOWA
	

	x
	KNR SEK 06-01
	RODZAJ ROBÓT: ROBOTY NAWIERZCHNIOWE NA DROGACH I ULICACH. ROBOTY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

	ROZDZIAŁ 03  TERENY ZIELENI (OCHRONA ŚRODOWISKA) - Kod CPV 45112710-5, CPV 77300000-3

	2
	0303-0100
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 10-15 cm.
	szt.
	    1,00    
	
	

	3
	0303-0200
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 16-25 cm.
	szt.
	    1,00    
	
	

	4
	0303-0300
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 26-35 cm.
	szt.
	    2,00    
	
	

	5
	0303-0400
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 36-45 cm.
	szt.
	    2,00    
	
	

	6
	0303-0500
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 46-55 cm.
	szt.
	    4,00    
	
	

	7
	0303-0600
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 56-65 cm.
	szt.
	    4,00    
	
	

	8
	0303-0700
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 66-75 cm.
	szt.
	    5,00    
	
	

	9
	0303-0800
	Mechaniczne ścinanie drzew w warunkach utrudnionych (ścinanie częściami lub etapami) przy użyciu podnośnika montażowego, o średnicy drzew 76-100 cm.
	szt.
	    4,00    
	
	

	10
	kalkulacja własna
	Odmładzanie drzew starszych do wysokości 8 m.
	szt.
	  90,00    
	
	

	11
	kalkulacja własna
	Odmładzanie drzew starszych o wysokości od 8 do 14m.
	szt.
	240,00    
	
	

	12
	kalkulacja własna
	Odmładzanie drzew starszych o wysokości powyżej 14m.
	szt.
	128,00    
	
	

	Razem: TERENY ZIELENI :
	

	WARTOŚĆ ROBÓT(NETTO):
	

	WARTOŚĆ ROBÓT (BRUTTO):
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Słownie : netto ..............................................................................................................................

Słownie : brutto ..............................................................................................................................
UWAGI:    

· dopuszcza się zmiany w ilości i asortymencie (zamiennie) w wyszczególnionym w formularzu cenowym w zależności od potrzeb
· cena jednostkowa  musi   zawierać w sobie wszystkie składniki  R,M.,S (łącznie z kosztami zaopatrzenia, kosztami  ogólnymi,  zyskiem)
· drewno pochodzące z wycinki i ogławiania stanowić będzie własność Zamawiającego,

· cena  ta obejmuje zabezpieczenie terenu robót oraz dodatek za pracę pod ruchem.
Data: ………………………                               Podpis……………………………………

                                                                                         
      (Wykonawca lub osoba upoważnionej do podpisywania 







                                              w imieniu Wykonawcy)
	Załącznik nr 8




WYKAZ  WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG W OKRESIE

OSTATNICH TRZECH LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Przetarg nieograniczony na :

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
	Przedmiot

usługi
	Data

wykonania

usługi
(od – do)
	Wartość

usługi 

brutto
	Podmioty

na rzecz których usługi zostały wykonane
	Informacja 
o należytym wykonaniu lub niewykonaniu zamówienia
(zaznaczyć właściwą opcję)

	
	
	
	
	□ Wykonane 
    Należycie 

□ Wykonane 
    Nienależycie 

□ Niewykonane

	
	
	
	
	□ Wykonane 
    Należycie 

□ Wykonane 
    Nienależycie 

□ Niewykonane

	
	
	
	
	□ Wykonane 
    Należycie 

□ Wykonane 
    Nienależycie 

□ Niewykonane

	
	
	
	
	□ Wykonane 
    Należycie 

□ Wykonane 
    Nienależycie 

□ Niewykonane


UWAGA! 

1. Do wykazu należy załączyć dokumenty – dowody  (poświadczenia) potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

2. W przypadku polegania na wiedzy i doświadczenia innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp należy dołączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu  

3. W przypadku podania w kolumnie wartość usługi w walucie innej niż wskazana przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy ją wg średniego kursu NBP z dnia zamieszczenia Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych .


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 9
WYKAZ NIEZBĘDNYCH NARZĘDZI I URZĄDZEŃ

Składając ofertę w przetargu „przetarg nieograniczony” na :

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
oświadczamy, że:

przy realizacji zamówienia będziemy dysponować następującym sprzętem:

	Nazwa i rodzaj sprzętu
	Ilość
	Rok produkcji
	Stan techniczny
	Postawa dysponowania

(niepotrzebne skreślić)

	podnośnik koszowy min. 22m.
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*

	środek transportu min. 7,5 t.
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	pilarka motorowo-

łańcuchowa
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	frez do niwelowania pni
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


UWAGA!: 

W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na potencjale technicznym innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 10
WYKAZ OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIE

Składając ofertę w przetargu „przetarg nieograniczony” na :

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
oświadczamy, że przy realizacji zamówienia będziemy dysponować następującymi osobami:

	Imię i Nazwisko
	Doświadczenie (lata pracy)
	Proponowane przeznaczenie
	Rodzaj uprawnień
	Numer uprawnień
	Postawa dysponowania
(niepotrzebne skreślić)

	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*



	
	
	
	
	
	własne/ innych podmiotów*




UWAGA: 

W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunku, polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 11
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
oświadczam, że wskazane w wykazie wg załącznika nr 10 do SIWZ osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 6.1.3.2  SIWZ.

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy


Załącznik nr 12
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Działając w imieniu

.....................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………….

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
Oświadczam/y, że

1. nie należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych*

2. należę/ymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych* 

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U z 2007 r.                  Nr 50 poz. 331 ze zmianami), Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

*niepotrzebne skreślić


 dnia 



podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
Załącznik nr 13
ZOBOWIĄZANIE  DO  UDOSTĘPNIENIA  ZASOBÓW
Ja niżej podpisany (a)

....................................................................................................................................................................

działając w imieniu

...................................................................................................................................................................

(nazwa i adres podmiotu)

oraz na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, iż zobowiązuję się do oddania swoich zasobów w zakresie 

………………………………………………………………………………………………………..

(określenie zasobu* – wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych)

do dyspozycji Wykonawcy:

……………………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

przy wykonywaniu zamówienia pod nazwą: 
Utrzymanie oraz zakładanie zieleni w pasach drogowych dróg powiatowych

na terenie Powiatu Zielonogórskiego w 2015 roku
Oświadczam, iż:

a)
udostępniam Wykonawcy ww. zasoby, w następującym zakresie: ……………………….

…………………………………………………………………………………………………

b)
sposób wykorzystania udostępnionych przeze mnie zasobów będzie następujący: ………

…………………………………………………………………………………………………

c)
charakter stosunku łączącego mnie z Wykonawcą będzie następujący: ……………..........

…………………………………………………………………………………………………

(np. umowa o dzieło, umowa zlecenie)

d)
zakres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ……………..

…………………………………………………………………………………………………

(np. podwykonawstwo)

e)
okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ………………

…………………………………………………………………………………………………

	.......................................

Miejscowość, data
	................................................................................

Podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

















pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy























pieczęć wykonawcy











